BADHEIZKÖRPER DION VM

Bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (mit beigepackter Ventilanschlussarmatur in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48), erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar

max. Betriebstemperatur 110 ºC, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442,

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen.

Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers.

Nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit kathodischer Elektrotauchlackierung (KTL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL 9016  Einbaumöglichkeit für PTC- Elektroheizelement (bei Standardausführung mittels Spezial-Anschlußstück).

Anschlüsse 4 x G 1/2 I.G. bei Standardausführung bzw.

Anschlüsse 2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur) und

4 x G 1/2 I.G. bei Ausführung mit Ventil

Ausführungen RAL 9016:

Höhe: 714, 1134, 1470 bzw. 1764 mm

Länge: 400, 500, 600, 750 bzw. 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm