DESIGNHEIZKÖRPER CAVALLY

Bestehend aus runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung ( geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, Einstellung des kv-Wertes bei Zweirohranlagen von 0,13 bis 0,75, Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %, Ventileinsatz und Baustellenkappe montiert sowie bei BAWA-VM, BAWA-T VM, CAVALLY-VM, FULDA-VM und LOWA-VM ist eine Anschlussarmatur in Eckform inkl. Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe beigepackt, geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48) erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Modell LOWA-VM 5 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar,

max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (bei Ventilausführung werksseitig eingedichtet) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers (bei ARUN-T als Raumteilerausführung ein zusätzliches Bodenbefestigungsset), naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement bei diversen Typen.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

Anschlüsse: CAVALLY: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

bei Baulänge 498 .........119 - 131 mm

bei Baulänge 596 .........128 - 140 mm

bei Baulänge 742 .........146 - 158 mm

bei Baulänge 887 .........164 - 176 mm