DESIGNHEIZKÖRPER FATALA-VM SPA / FATALA-VM SPA links offen

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen.

Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beigepackter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen, geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48 erhältlich.

Die vertikalen Softline-Einfassungen sind aus hochwertigen 3 mm Aluminiumprofilen gefertigt.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (werksseitig eingedichtet) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger  Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (Verkehrsweiß) div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 1204, 1444 und 1764 mm
Länge: 505, 605 und 755 mm
Tiefe (inkl. Wandabstand): 102 - 114 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur)
bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)