DESIGNHEIZKÖRPER LOWA-M

Der praktische LOWA-M mit einseitig offenen Flachrohren, planem Design und modernster Mittenanschlusstechnologie.

Bestehend aus vertikalen D-Profilrohren (30 x 40 mm) als Sammelrohre bzw. flachen (70x11x1,5mm) Stahl-Präzisionsheizrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, Der Heizkörper ist drehbar, und ausgestattet mit 8 unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten.

Max. Betriebsüberdruck 5 bar, bzw. Prüfüberdruck 6,5 bar

max. Betriebstemperatur: 100 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442

Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe des Heizkörpers, zwei Winkelanschlüsse G ½ und eine Verlängerungsmuffe G ½ für Mittenanschluss NA 50mm, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 1120,1510,1900 mm
Länge: 500,600mm

Tiefe: (inkl. Wandabstand) 93-105 mm

Anschlüsse: 8 x G ½“ IG

(1 x für Entlüftungsstopfen und 5 x  für Blindstopfen)