DESIGNHEIZKÖRPER NERO

Modisch-trendig und zugleich zeitloser Designheizkörper bestehend aus hochwertigen runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz-und Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, mit hochwertigen Dekorelementen verkleidet, als Ventil-Mittenanschlussausführung mit integriertem Thermostatkopf erhältlich, in Eck- oder Durchgangsform anschließbar.

Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe beigepackt.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar

Prüfüberdruck 13 bar,

max. Betriebstemperatur: 110 C; Modell SEWA

max. Betriebsüberdruck 5 bar; Wärmeleistung gemessen nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442

Blind- und Entlüftungstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Höhe: 1019, 1419 und 1819 mm
Länge: 530 und 630 mm
Tiefe (inkl. Wandabstand): 106 - 118 mm

Oberflächen-Styling: standard, elegance

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück: