DESIGNHEIZKÖRPER NEWA

Der NEWA ist ein Designheizkörper mit Mittenanschluss. Er hat trotz Heizkörper und Frontpaneel eine sehr schmale Bauweise und weiche Konturen. Entscheidet man sich für die Standardausführung, werden Heizkörper und Frontpaneel in RAL 9016 Verkehrsweiß geliefert. Mit der Ausführung NEWA ELEGANCE können Heizkörper und Frontpaneel in verschiedenen RAL-, Sanitär- und Spezialfarben gestaltet werden. Der Heizkörper NEWA kann nicht verzinkt geliefert werden. Verpackt u. geliefert in Holzkiste.

Ausführungen:

Typ 10

Bauhöhen: 1430, 1730 mm 
Baulänge: 514 mm
Bautiefe: ~12mm (77-89mm)

Betriebsüberdruck: 6 bar

Prüfüberdruck: 8 bar

Betriebstemperatur: 100°C

Anschlüsse:

Der Anschluss erfolgt über den Mittenanschluss:

2x G 1/2“IG (50mm) plus 4x G1/2“ IG, inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen.

Ein- oder Zweirohr- System

Befestigungsset:

Zur Montage der 4 Wandfüße müssen Bohrungen an der Wand vorgenommen werden.

Daraufhin werden die Montagestutzen mittels Senkrechtbohrung befestigt.

Nicht Inkludiertes:

Handtuchhalter (Standardausführung RAL 9016 oder RAL-, Sanitär- und Spezialfarben):

- geschlossener Bügel

- offener Bügel

Es können bis zu 3 Handtuchhalter an den dafür vorgesehenen Punkten montiert werden.

Auch nachrüstbar ohne Heizkörperdemontage.

Inkludiertes:

- Blindstopfen ½“

- Entlüftungsstopfen ½“

- 4-teilige Wandbefestigung

- Ventil- Anschlussarmaturen  (Zweirohr)