ELEKTROHEIZKÖRPER FULDA eLINE

bestehend aus runden asymmetrisch gebogenen Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA-geprüft.

Selbstregeleffekt:

Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.

Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016 bzw. in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Verpackung : Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2- wellige Kartonage und PE- Folie

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Ausführungen:

Länge: 500 und 600 mm

Höhe: 1220,1766 mm

Watt: 400, 600, 900