ELEKTROHEIZKÖRPER KARA eLINE

rein elektrischer Vertikalheizkörper, Oberfläche aus Granitharz

ausgestattet mit dem innovativen, unsichtbar auf der Rückseite angebrachten Receiver und batteriebetriebenen Regler E3.

Er ist konform mit den Normen NF EN 60 335-1 und EN 60 335-2-43 sowie mit der Europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (Markierung auf allen Geräten mit- CE-Kennzeichnung) und entspricht der Klasse II und Schutzart IP44. Ferner erfüllt die Apparatur die Europäische Richtlinie „ECO Design 2018“.

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Das batteriebetrieben Thermostat ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen :

Länge: 250, 400, 600mm

Höhe : 1500, 1800 mm

Watt: 500, 850, 1250 bzw. 600, 1000, 1500