ELEKTROHEIZKÖRPER LASER eLINE horizontal

Horizontaler Design-Röhrenradiator komplett lasergeschweißt, Rohre und Kopfstücke im typischen Delta-Profil an den Außenseiten abgeflacht; montagefertig und betriebsfertig, inklusive Regelgerät und drahtlosen batteriebetriebenen Raumtemperaturregler mit Temperaturanzeige

Lieferung in RAL 9016 mit elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 , Heizkörper gefüllt mit Wasser-Glykol-Gemisch, montagefertig incl. Befestigung gem. VDI 6036 AK 1 und 2 Beheizung erfolgt mittels Elektroheizpatrone, Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m. Funkthermostat, programmierbar: Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typen: 3- Säuler
Länge: 450,550,650,750,900,1150 mm

Höhe: 600 mm

Watt: 500,750,1000,1250,1500,2000