ELEKTROHEIZKÖRPER LASER eLINE vertikal

Vertikaler Design-Röhrenradiator komplett lasergeschweißt, Rohre und Kopfstücke im typischen LASER- Profil an den Außenseiten abgeflacht;

Lieferung in RAL 9016 mit elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 Heizkörper gefüllt mit Wasser-Glykol-Gemisch, montagefertig inklusive Befestigung gem. VDI 6036 AK 1 und 2 Beheizung erfolgt mittels Elektroheizpatrone, Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.  Funkthermostat, programmierbar: Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typen: 2- Säuler , 3- Säuler
Länge: 400, 600, 800 bzw. 400,450,550 mm

Höhe: 1845 bzw. 2045 mm

Watt: 1000,1500,2000 bzw. 1500,1750,2000