ELEKTROHEIZKÖRPER  RIO PLAN eLINE

Flachheizkörper mit Planfront in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; ( FEATURES: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages – und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, möglichkeit einer Master-Salve Schaltung) mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung, fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft, frostsicher bis -30.°C,  montagefertig inklusive Befestigung mittels FZ-Halterungen mit Aushebesicherung (AK 1-2 gemäß VDI 6036).

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV).

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie und in Karton verpackt.

Anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 1,0 m (HK mit BL 400-800 mm), 1,4 m (HK mit BL 950-2000 mm), Schutzklasse I, Schutzart IP 21.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Montageanleitung

• fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung

• integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display

• Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker

• Wandhalterung mit Aushebesicherung

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Dieses Gerät entspricht den Normen EN 60335-1 und EN 60335-2-30. Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Kennzeichnung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typ 11:
Höhe: 300 bzw. 500 mm

Länge: 407,814,1119,1525 mm bzw. 560,814,1068,1322 mm

Watt: 250,500,750,1000 bzw. 500,750,1000,1250
Typ 21:

Höhe: 300 bzw. 500 mm

Länge: 509,814,1017,1322,1627,2033 mm bzw. 407,509,661,814,966,1271 mm

Watt: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000