ELEKTROHEIZKÖRPER TAHITI SPEED AIR eLINE

Der TAHITI SPEED AIR wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammlerrohren mit D-Querschnitt geschweißt werden.

Der Radiator ist in der Ausführung „rein Elektrisch“ erhältlich.

Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Vertikale Sammelrohre mit D-Querschnitt, 40 x 30 mm

horizontal übereinander angeordnete Rundrohre: Durchmesser: 22 mm

Standardfarbe RAL 9016

Heizmedium: Glykol- Wassergemisch

Epoxy-Polyester-Pulverlackbeschichtung in RAL 9016.

In diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Der Radiator wird mit einer  3-teiligen Befestigung an der Wand montiert. Ausführung in Weiß oder Chrom (bei färbigen HK), Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt.

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montage- und Bedienungsanleitung

• Heizstab

• Booster 950 W

• Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion

• EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen:

Länge: 500,600,750 mm

Höhe: 612,927,1287,1602,1872 mm

Watt: 300,500,750,1000,1250,1500