ELEKTROHEIZKÖRPER TARA eLINE

Der rein elektrisch betriebene Plan-Vertikalheizkörper mit geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen, doppelseitig verzinkt wird aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.

Standardfarbe RAL 9016

in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Heizmedium: Glykol- Wassergemisch

Standardausführung: Epoxy-Polyester-Pulverlackbeschichtung in RAL 9016.

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt.

Der Radiator bleibt bis zur Abnahme verpackt, um Beschädigungen zu vermeiden,  Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen:

Ausführung Typ 11 :

Längen: 325, 475, 625, 775

Höhen: 1845,1995,2145 mm