ELEKTROHEIZKOERPER MARANOA SPEED AIR eLINE/ detto links offen

MARANOA eLINE in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat;  in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft .

In diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt:

Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen FUNK -Raumthermostat;

Funkthermostat, programmierbar: Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang.

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose,

Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montage- und Bedienungsanleitung

• Heizstab

• Booster 950 W

• Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion

• EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :

Länge: 450, 600 mm

Höhe: 1250,1550,1850 mm

Watt: 500, 750, 1000