LASERLINE STANDARD

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung. Anschlüsse 4 x 1/2” I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8“, 3/4“ und 1“. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und  einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV - Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe: mm

Bautiefe / Säulen:        mm/          Säuler

Gliederzahl: Stück

Anzahl der Radiatoren:       Stück