LASERLINE TWIN

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2“ I.G. unten mittig, Anschlussabstand 50 mm, Entlüftung 1/2“ rechts oben seitlich, Entleerung 1/2“ rechts unten seitlich. Auf Wunsch: Anschluss für Elektroheizpatrone 1/2“ rechts unten. Einschließlich Handtuchstange in Heizkörperfarbe mit verchromten Halterungen, höhenverstellbar. Mit Aufhängebügeln, Wandkonsolen, Befestigungsschrauben, Dübeln und Montageanleitung. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Anschlussabstand: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe:       mm

Gliederzahl: 10 oder 12 Stück

Anzahl der Radiatoren:     Stück