MODERINISIERUNGSHEIZKÖRPER BAWA

Bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen,als Standardausführung erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Prüfüberdruck 13 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung nach DIN EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit  elektrotauchlackierung unter Verwendung wasserlöslicher Lacke, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Einbaumöglichkeit für PTC-Elektroheizelement.

Beschichtung: Standardausführung - RAL 9016 (verkehrsweiß) diverse RAL-, Sanitär-, und

Spezialfarben nach Farbpalette

Bauhöhe: 1196, 1756 mm

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand):

ohne Distanzringe 97 – 109
mit 1 Distanzring-Set 109 – 121
mit 2 Distanzring-Sets 121 – 133
mit 3 Distanzring-Sets 133 - 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen