KONTEC Modernisierungsheizkörper

KONTEC Modernisierungsheizkörper sind Heizkörper in widerstandspressgeschweißter Ausführung, bestehend aus 2 bzw. 3 hintereinander und 4 bzw. 8 über-einander angeordneten, wasserführenden Rechteckstahlrohren 70 x 11 x 1,5/2 mm.

Normalausführung:

Rechteckstahlrohr                    70 x 11 x 1,5 mm (max. 5 bar)

Hochdruckausführung:

Rechteckstahlrohr                    70 x 11 x 2,0 mm (max. 8 bar)

Zwischen den Heizrohren befindet sich ein Spalt von 2 mm, welcher eine erhöhte Korrosionssicherheit garantiert. Die Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung nach DIN55900 Teil 1 bei 165 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016 (auf Wunsch in vielen RAL- und Sanitärfarben gegen Aufpreis), eingebrannt bei 180 °C Objekttemperatur.

Alle KONTEC Modernisierungsheizkörper werden mit Seitenteilen und einer oberen Abdeckung ausgeliefert. Zusätzlich wird bei jedem KONTEC Modernisierungs-heizkörper ein Entleerungs- und drehbarer Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet. KONTEC Modernisierungsheizkörper entsprechen den ehemaligen BAGUV- Richtlinien, Leistungen nach DIN EN 442, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie). Anschlüsse 4 x G 1/2 I.G. nach Angabe des Kunden.

Typ: 
Bauhöhe [mm]: 
Baulänge [mm]: 
Leistung [Watt]:
Stück: 
Druck [bar]: 
Anschlüsse:
Farbe: