UNTERFLURKONVEKTOR FMK

Mit natürlicher Konvektion bestehend aus Wärmetauscher (wasserdurchflossenen Kupferrohren mit schwarz lackierten Aluminiumlamellen) und einer korrosionsbeständigen Bodenwanne aus verzinktem, beidseitig schwarz lackiertem (pulverbeschichtet) Stahlblech, oder als Sonderausführung in Edelstahl. Vorgeprägte Anschlussöffnungen stirnseitig oder raumseitig in den Wannenblechen; für Einbau in Estrich (seitliche Estrichanker) oder Hohlraumböden geeignet; Montageabdeckung aus Holz inklusive.

Die Wärmeabgabe erfolgt durch natürliche Konvektion - leistungsgeprüft nach EN 442; unterschiedliche Bauhöhen, Baulängen, Bautiefen und Leistungsvarianten sind möglich.

FMK Unterflurkonvektoren inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen; flachdichtende Niro-Wellrohre ½ I.G. und A.G; innenliegende Einstellschrauben zur Höhenverstellung; CE geprüft. Abnehmbare, begehbare Roll- oder Linearroste - auch mit Z, L oder U-Rahmen.

Roste aus eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Holz - Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den Standardfarben des Herstellers.

Gehrungsschnitte, Abschrägungen, Aussparungen, Rundungen sind auf Wunsch möglich. 

Max. Betriebsüberdruck 10 bar

bzw. Prüfüberdruck 13 bar

max. Betriebstemperatur 110°C