LEVO PLAN MITTE VERTIKALHEIZKÖRPER

Der LEVO ist ein vertikaler Planheizkörper mit gebogenen Seitenabschlüssen und

umlaufende Frontfläche beidseitig verzinkt.

Anschlüsse

Mittenanschluss 2 x G 1/2“ IG (50 mm) plus 4 x G 1/2“ IG,

inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Vorteilhaft erfolgt der Anschluss über den standardmäßigen Mittenanschluss

(50 mm). Sollten die seitlichen (unten) Anschlüsse genutzt werden,

erfolgt der Anschluss von unten an den Anschlüssen G 1/2“ IG für Vorlauf

und Rücklauf .

Bauhöhen 1800, 1950, 2100 mm

Bautiefen	Typ 11: 73 mm

Typ 21: 97 mm

Befestigung

6 rückseitig aufgeschweißte Laschen zur Befestigung mit Winkelschienen, inkl. Aushebesicherung gemäß VDI 6036, AK 1 und 2; Lieferung komplett

mit Schrauben und Dübeln

Betriebsdruck 6 bar

Prüfdruck 8 bar

Beschichtung nach DIN 55 900, hochkorrosionsbeständige KTL-Grundierung und Deckbeschichtung in RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung; andere RAL-und Sanitärfarben sowie metallische Farben auf Anfrage, Verpackung montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt.

Befestigung

Das für die Befestigung benötigte Befestigungs-Set gehört zum Lieferumfang.

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück: