ELEKTROHEIZKÖRPER  DELLA ECO eLINE

bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement und integrierter Regelung lt. ECO Design Richtlinie, 4 Standard Betriebsmodi, Boost Funktion, Kindersicherung, 5 voreingestellte Tages- und Wochenprogramme mit Möglichkeit der Änderung von Programmabläufen, (IP44) CCA- geprüft.

Hochwertige 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundbeschichtung mit kathodischer Elektrotauchlackierung (KTL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Beschichtung: - Standardausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)

- div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach 
     	    Farbpalette, Regler immer in weiß ausgeführt.

Lieferung inklusive Montagehilfe, Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, Heizstab und Regelung.

Höhe: 700 (716), 1200 (1136) bzw. 1800 (1766) mm

Länge: 500, 600

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm

Leistung: 300, 400, 600 Watt (siehe techn. Unterlagen)

Elektrischer Anschluss: Schuko Stecker, Schutzklasse I, IP44, Kabellänge 1,5m