MODERNISIERUNGS-DESIGNHEIZKÖRPER

bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstempe-ratur: 110 °C, Wärmeleistung nach DIN EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit Elektrotauchlackierung unter Verwendung wasserlöslicher Lacke, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung. Einbaumöglichkeit für PTC-Elektroheizelement.

Beschichtung: Standardausführung - RAL 9016 (verkehrsweiß) diverse RAL-, Sanitär-, und Metallicfarbtöne nach Farbpalette

Produktfamilien:

BAWA

Bauhöhe: 1196, 1756 mm,

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand): ohne Distanzringe 97 - 109

mit 1 Distanzring-Set 109 - 121

mit 2 Distanzring-Sets 121 - 133

mit 3 Distanzring-Sets 133 - 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

BAWA-T

Bauhöhe: 1194, 1754 mm,

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand): ohne Distanzringe 113 - 125

mit 1 Distanzring-Set 125 - 137

mit 2 Distanzring-Sets 137 - 149

mit 3 Distanzring-Sets 149 - 161

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich,

links oder rechts und 2 x G 1/2 I.G. oben

FATALA

Bauhöhe: 1196, 1756 mm,

FATALA LINKS

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand):

ohne Distanzringe 97 - 109

mit 1 Distanzring-Set 109 - 121

mit 2 Distanzring-Sets 121 - 133

mit 3 Distanzring-Sets 133 - 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück: