VOGEL&NOOT Designheizkörper

bestehend aus runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung ( geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, Einstellung des kv-Wertes bei Zweirohranlagen von 0,13 bis 0,75, Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %, Ventileinsatz und Baustellenkappe montiert sowie bei BAWA-VM, BAWA-T VM, CAVALLY-VM, FULDA-VM und LOWA-VM ist eine Anschlussarmatur in Eckform inkl. Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe beigepackt, geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48) erhältlich. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Modell LOWA-VM 5 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (bei Ventilausführung werksseitig eingedichtet) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers (bei ARUN-T als Raumteilerausführung ein zusätzliches Bodenbefestigungsset), naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung . Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement bei diversen Typen.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Produktfamilien:

KASAI

Höhe: 1022, 1262, 1502 und 1742 mm

Länge: 600, 750, 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

FULDA

Höhe: 758, 1220 und 1766 mm

Länge: 500, 600, 750 bzw. 900 mm

FULDA-VM

Höhe: 1220 und 1766 mm

Länge: 500, 600, bzw. 750

Tiefe (inkl. Wandabstand):

bei Baulänge 500 .........146 - 158 mm

bei Baulänge 600 .........155 - 167 mm

bei Baulänge 750 .........171 - 183 mm

bei Baulänge 900 .........180 - 192 mm

Anschlüsse FULDA: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen)

FULDA-VM: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) und 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen) LOWA-VM Höhe: 790, 1222 und 1510 mm

Länge: 500, 600, 700, 800 mm

Tiefe: (inkl. Wandabstand) 75 - 87 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur),

1 x G 3/8 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

VELINO

Höhe: 1600 und 1800 mm

Länge: 510, 822, 1030 und 1238 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand):

bei Bauhöhe 1600 ......... 169 - 181 mm

bei Bauhöhe 1800 ......... 177 - 189 mm

Anschlüsse: 3 x G 1/2 I.G. und 3 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungs- bzw. Entleerungsstopfen)

CAVALLY

Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

CAVALLY-VM 

Länge: 498, 596, 742 bzw. 887 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand):

bei Baulänge 498 .........119 - 131 mm

bei Baulänge 596 .........128 - 140 mm

bei Baulänge 742 .........146 - 158 mm

bei Baulänge 887 .........164 - 176 mm

Anschlüsse: CAVALLY: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

CAVALLY-VM: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw.

2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BAWA 

Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

BAWA-VM 

Länge: 500, 600, 750 und 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: BAWA: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BAWA-VM: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw.

2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BAWA-T VM

Höhe: 1196 und 1756 mm

Länge: 500, 600, 750 und 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 113 - 125 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) und 4 x G 1/2 I.G.

ARUN-T

Höhe: 1194, 1754 und 2154 mm

Länge: 500, 600, 750 und 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand):

bei Baulänge 500 ......... 544 - 556 mm

bei Baulänge 600 ......... 644 - 656 mm

bei Baulänge 750 ......... 794 - 806 mm

bei Baulänge 900 ......... 944 - 956 mm

Anschlüsse: 5 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/2 I.G. (Blindmuffe für Bodenbefestigung)

FATALA

Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

FATALA 

links offen Länge: 500, 600 und 750 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen)

VOGEL&NOOT VM-SPA-Designheizkörper

bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen.

Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beigepackter Anschlussarmatur in Eckform inkl. einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen, geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48 erhältlich. Die vertikalen Softline-Einfassungen sind aus hochwertigen 3 mm Aluminiumprofilen gefertigt. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (werksseitig eingedichtet) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger  Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung. Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (Verkehrsweiß) div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne nach Farbpalette

Produktfamilien:

BAWA-VM SPA

Höhe: 1204, 1444 und 1764 mm

Länge: 510, 610 und 760 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 102 - 114 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

FATALA-VM SPA / FATALA-VM SPA links offen

Höhe: 1204, 1444 und 1764 mm
Länge: 505, 605 und 755 mm
Tiefe (inkl. Wandabstand): 102 - 114 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur)
bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

VOGEL&NOOT Designheizkörper „ NERO“

Modisch-trendig und zugleich zeitloser Designheizkörper bestehend aus hochwertigen runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz-und Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, mit hochwertigen Dekorelementen verkleidet, als Ventil-Mittenanschlussausführung mit integriertem Thermostatkopf erhältlich, in Eck- oder Durchgangsform anschließbar. Abdeckrosette

in der jeweiligen Heizkörperfarbe beigepackt. Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 C; Modell SEWA max. Betriebsüberdruck 5 bar; Wärmeleistung gemessen nach DIN EN 442 bzw.

ÖNORM EN 442, Blind- und Entlüftungstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung

mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, auf Wunsch auch mit verschiedenen Dekors lieferbar. Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Produktfamilie:

NERO

Höhe: 1019, 1419 und 1819 mm
Länge: 530 und 630 mm
Tiefe (inkl. Wandabstand): 106 - 118 mm

Oberflächen-Styling: standard, elegance und decor

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück:

MODERNISIERUNGS-DESIGNHEIZKÖRPER

bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen,

als Standardausführung erhältlich. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung nach DIN EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit  elektrotauchlackierung unter Verwendung wasserlöslicher Lacke, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung. Einbaumöglichkeit für PTC-Elektroheizelement.

Beschichtung: Standardausführung - RAL 9016 (verkehrsweiß) diverse RAL-, Sanitär-, und

Metallicfarbtöne nach Farbpalette

Produktfamilien:

BAWA

Bauhöhe: 1196, 1756 mm,

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand):

ohne Distanzringe 97 - 109

mit 1 Distanzring-Set 109 - 121

mit 2 Distanzring-Sets 121 - 133

mit 3 Distanzring-Sets 133 - 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

BAWA-T

Bauhöhe: 1194, 1754 mm,

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand):

ohne Distanzringe 113 - 125

mit 1 Distanzring-Set 125 - 137

mit 2 Distanzring-Sets 137 - 149

mit 3 Distanzring-Sets 149 - 161

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich,

links oder rechts und 2 x G 1/2 I.G. oben

FATALA 

Bauhöhe: 1196, 1756 mm,

FATALA links offen 

Baulänge: 500 und 600 mm

Bautiefe (inkl. Wandabstand):

ohne Distanzringe 97 - 109

mit 1 Distanzring-Set 109 - 121

mit 2 Distanzring-Sets 121 - 133

mit 3 Distanzring-Sets 133 - 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich,

links oder rechts und 1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück:

ELEKTROHEIZELEMENT VELINO 

aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G 1/2, Thermostat und Grenztemperaturschalter sind eingebaut. Leistungsaufnahme: 615 Watt, AC 230 Volt Ausführung: mit Schukostecker (IP 54) bzw. mit Schukostecker und Schalter (IP 40)

ELEKTROHEIZ ELEMENT G 3/8 

aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G 3/8, Thermostat und Grenztemperaturschalter sind eingebaut. Leistungsaufnahme: 300 oder 600 Watt, AC 230 Volt

Ausführung: mit Schukostecker (IP 54) bzw. mit Schukostecker und Schalter (IP 40)

SPEZIALANSCHLUSSSTÜCK:

verchromtes T-Stück für den Einbau eines Elektroheizelements bei BAWA, CAVALLY und FULDA Designheizkörpern (Standardausführung)

DESIGNVENTILSET 

(RAL 9016, INOX, CHROM) für den Elektroheizeinsatz in Verbindung mit dem Übergangsstück für G 1/2“ E-Heizelement beim FATALA und FATALA links offen zu verwenden!

DIGITALES RAUMTHERMOSTAT

zur Raumtemperaturregelung der Designheizkörper. Übersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol. Möglichkeit der Montage des Empfängerteiles als Ersatz zu herkömmlicher Schukosteckdose.

Ausführung: Als Set inklusive PTC-Elektroheizelement der jeweilig gewünschten Leistung oder als Einzelkomponente ohne PTC-Elektroheizelement.

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:
Stück:

NEWA DESIGNHEIZKÖRPER

Der NEWA ist ein Designheizkörper mit Mittenanschluss. Er hat trotz Heizkörper und Frontpaneel eine sehr schmale Bauweise und weiche Konturen. Entscheidet man sich für die Standardausführung, werden Heizkörper und Frontpaneel in RAL 9016 Verkehrsweiß geliefert. Mit der Ausführung NEWA ELEGANCE können Heizkörper und Frontpaneel in verschiedenen RAL-, Sanitär- und Spezialfarben gestaltet werden. Der Heizkörper NEWA kann nicht verzinkt geliefert werden. verpackt u. geliefert in Holzkiste.

Ausführungen:

Typ 10

Bauhöhen: 1430, 1730 mm

Baulänge: 514 mm

Bautiefe: ~12mm (77-89mm)

Betriebsüberdruck: 6 bar

Prüfüberdruck: 8 bar

Betriebstemperatur: 100°C

Anschlüsse:

Der Anschluss erfolgt über den Mittenanschluss:

2x G 1/2“IG (50mm) plus 4x G1/2“ IG, inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen.

Ein- oder Zweirohr- System

Befestigungsset:

Zur Montage der 4 Wandfüße müssen Bohrungen an der Wand vorgenommen werden.

Daraufhin werden die Montagestutzen mittels Senkrechtbohrung befestigt.

Nicht Inkludiertes:

Handtuchhalter (Standardausführung RAL 9016 oder RAL-, Sanitär- und Spezialfarben):

- geschlossener Bügel

- offener Bügel

Es können bis zu 3 Handtuchhalter an den dafür vorgesehenen Punkten montiert werden.

Auch nachrüstbar ohne Heizkörperdemontage.

Inkludiertes:

- Blindstopfen ½“

- Entlüftungsstopfen ½“

- 4-teilige Wandbefestigung

- Ventil- Anschlussarmaturen  Poletti (Zweirohr)