AUSSCHREIBUNGSTEXTE

ELEKTROHEIZKÖRPER eLINE

Elektroheizkörper MARANOA eLINE/ detto links offen

MARANOA eLINE in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat;

in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung)

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen FUNK -Raumthermostat;

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose,

Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montage- und Bedienungsanleitung

• Heizstab

• Booster 950 W

• Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion

• EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG

verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Sie entsprechen auch den europäischen Richtlinien EMC 2014/30 / EU und Niederspannung 2014/35 / EU (CE-Kennzeichnung aller Geräte).

Abmessungen :

Länge: 450, 600 mm

Höhe: 1250,1550,1850 mm

Watt: 500, 750, 1000

Elektroheizkörper MARANOA SPEED AIR eLINE/ detto links offen

MARANOA eLINE in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat;

in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung)

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft .

in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen FUNK -Raumthermostat;

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose,

Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montage- und Bedienungsanleitung

• Heizstab

• Booster 950 W

• Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion

• EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :

Länge: 450, 600 mm

Höhe: 1250,1550,1850 mm

Watt: 500, 750, 1000

Elektroheizkörper LASER eLINE vertikal

Vertikaler Design-Röhrenradiator komplett lasergeschweißt, Rohre und Kopfstücke im typischen LASER- Profil an den Außenseiten abgeflacht;

Lieferung in RAL 9016 mit elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 Heizkörper gefüllt mit Wasser-Glykol-Gemisch, montagefertig inklusive Befestigung gem. VDI 6036 AK 1 und 2

Beheizung erfolgt mittels Elektroheizpatrone, Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden)

für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typen: 2- Säuler , 3- Säuler
Länge: 400, 600, 800 bzw. 400,450,550 mm

Höhe: 1845 bzw. 2045 mm

Watt: 1000,1500,2000 bzw. 1500,1750,2000

Elektroheizkörper LASER eLINE horizontal

Horizontaler Design-Röhrenradiator komplett lasergeschweißt, Rohre und Kopfstücke im typischen Delta-Profil an den Außenseiten abgeflacht; montagefertig und betriebsfertig, inklusive Regelgerät und drahtlosen batteriebetriebenen Raumtemperaturregler mit Temperaturanzeige

Lieferung in RAL 9016 mit elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 , Heizkörper gefüllt mit Wasser-Glykol-Gemisch, montagefertig incl. Befestigung gem. VDI 6036 AK 1 und 2

Beheizung erfolgt mittels Elektroheizpatrone, Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden)

für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typen: 3- Säuler
Länge: 450,550,650,750,900,1150 mm

Höhe: 600 mm

Watt: 500,750,1000,1250,1500,2000

Elektroheizkörper RIO PLAN eLINE

Flachheizkörper mit Planfront in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; ( FEATURES: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages – und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, möglichkeit einer Master-Salve Schaltung)

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung, fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft, frostsicher bis -30.°C,

montagefertig inklusive Befestigung mittels FZ-Halterungen mit Aushebesicherung (AK 1-2 gemäß VDI 6036).

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV).

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie und in Karton verpackt.

Anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 1,0 m (HK mit BL 400-800 mm), 1,4 m (HK mit BL 950-2000 mm), Schutzklasse I, Schutzart IP 21.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Montageanleitung

• fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung

• integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display

• Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker

• Wandhalterung mit Aushebesicherung

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Dieses Gerät entspricht den Normen EN 60335-1 und EN 60335-2-30. Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Kennzeichnung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typ 11:
Höhe: 300 bzw. 500 mm

Länge: 407,814,1119,1525 mm bzw. 560,814,1068,1322 mm

Watt: 250,500,750,1000 bzw. 500,750,1000,1250
Typ 21:

Höhe: 300 bzw. 500 mm

Länge: 509,814,1017,1322,1627,2033 mm bzw. 407,509,661,814,966,1271 mm

Watt: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000

Elektroheizkörper RIO LINEA eLINE

Flachheizkörper mit planer feinprofilierter Front in rein elektrischer Ausführung als Typen 11 und 21, integrierte digitale programmierbare Regelung; ( FEATURES: Komfortmodus, Nachtabsenkung, Automatikmodus Tages – und Wochenprogramm, Frostschutzmodus, Boostmodus, Fensteröffnungserkennung, Möglichkeit einer Master-Salve Schaltung)

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung, fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft,

frostsicher bis -30.°C, montagefertig inklusive Befestigung mittels FZ-Halterungen mit Aushebesicherung (AK 1-2 gemäß VDI 6036).

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV).

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie und in Karton verpackt.

Anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 1,0 m (HK mit BL 400-800 mm), 1,4 m (HK mit BL 950-2000 mm), Schutzklasse I, Schutzart IP 21.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Montageanleitung

• fertig montiert mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung

• integrierte programmierbare Digitalregelung mit LCD-Display

• Netzschalter, Netzkabel mit 5-poligem Stecker

• Wandbefestigung mit Aushebesicherung

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Dieses Gerät entspricht den Normen EN 60335-1 und EN 60335-2-30. Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Kennzeichnung auf allen Geräten).

Abmessungen :
Typ 11:
Höhe: 300 bzw. 500 mm

Länge: 407,814,1119,1525 mm bzw. 560,814,1068,1322 mm

Watt: 250,500,750,1000 bzw. 500,750,1000,1250
Typ 21:

Höhe: 300 bzw. 500 mm

Länge: 509,814,1017,1322,1627,2033 mm bzw. 407,509,661,814,966,1271 mm

Watt: 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000

ELEKTROHEIZKÖRPER TARA eLINE

Der rein elektrisch betriebene Plan-Vertikalheizkörper mit geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen, doppelseitig verzinkt wird aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.

Standardfarbe RAL 9016

in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Heizmedium: Glykol- Wassergemisch

Standardausführung: Epoxy-Polyester-Pulverlackbeschichtung in RAL 9016.

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Der Radiator bleibt bis zur Abnahme verpackt, um Beschädigungen zu vermeiden,

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen:

Ausführung Typ 11 :

Längen: 325, 475, 625, 775

Höhen: 1845,1995,2145 mm

Elektroheizkörper TAHITI SPEED AIR eLINE

Der TAHITI SPEED AIR wird aus runden, geraden Stahlrohren hergestellt, welche zwischen den Sammlerrohren mit D-Querschnitt geschweißt werden.

Der Radiator ist in der Ausführung „rein Elektrisch“ erhältlich.

Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

vertikale Sammelrohre mit D-Querschnitt, 40 x 30 mm

horizontal übereinander angeordnete Rundrohre: Durchmesser: 22 mm

Standardfarbe RAL 9016

Heizmedium: Glykol- Wassergemisch

Epoxy-Polyester-Pulverlackbeschichtung in RAL 9016.

in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Der Radiator wird mit einer  3-teiligen Befestigung an der Wand montiert. Ausführung in Weiß oder Chrom (bei färbigen HK), Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montage- und Bedienungsanleitung

• Heizstab

• Booster 950 W

• Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion

• EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen:

Länge: 500,600,750 mm

Höhe: 612,927,1287,1602,1872 mm

Watt: 300,500,750,1000,1250,1500

Elektroheizkörper LEVO eLINE

Rein elektrischer Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und geraden, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen, Frontfläche und Seitenabschlüsse doppelseitig verzinkt,

Werkstoff Stahlblech - Blechdicke entsprechend EN 442

Oberflächenbehandelt nach Norm DIN 55900 und EN 442 (ohne Emissionen):

Vorbereitungsphase: Entfettung, Phosphatierung und Spülung mit entmineralisiertem Wasser.

Grundierung: Kataphoresegrundierung

Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung

Standardfarbe: RAL 9016 - Weiß. in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Der Radiator bleibt bis zur Abnahme verpackt, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anschlussfertig (abisolierte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 44, Kabellänge 1,2 m.

Funkthermostat, programmierbar:

Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren

Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im

Komfortbetrieb. Nachtabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel,

Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang

mögliche Steuerung durch die E3 Programmiereinheit

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• Heizstab

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger weiss

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen:

Modell: 11

Höhen: 1845,1995,2145 mm

Längen: 380, 530, 680, 830

Elektroheizkörper NEWA eLINE

Die Elektroheizkörper der Familie NEWA eLINE sind elegante Design- und Badezimmerheizkörper mit eingebauter Elektroheizung.

Ausführung: Elektroheizkörper mit PTC-Folientechnik

Selbstregeleffekt - Die temperaturabhängige PTC-Heizfolie regelt die Oberflächentemperatur des Heizkörpers eigenständig - durch Veränderung des elektrischen Wiederstandes.
Elektrischer Anschluss:
Anschlussfertig (Schuko Stecker), Schutzklasse I, IP 24, Kabellänge 1,5 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

• Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel

• Montageanleitung

• PTC-Heizfolie

• Programmierbares FUNK -Raumthermostat

• Empfänger

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Abmessungen : standard und elegance

Länge: 514 mm

Höhe : 1430+1730 mm

Watt: 450+550

Elektroheizkörper KARA eLINE

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten!

Bei dieser Apparatur handelt es sich um einen wasserdichten Heizkörper für den elektrischen oder gemischten Betrieb, der an der Wand befestigt wird. Er ist konform mit den Normen NF EN 60 335-1 und EN 60 335-2-43 sowie mit der Europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie der Niederspannungsrichtlinie

2014/35/EU (Markierung auf allen Geräten mit- CE-Kennzeichnung) und entspricht der Klasse II und Schutzart IP44. Ferner erfüllt die Apparatur die Europäische Richtlinie „ECO Design 2018“.

Der Apparatur liegt ein elektrisches Kabel mit 3 Leitern bei.

Abmessungen :

Länge: 250,400,600mm

Höhe : 1500,1800 mm

Watt: 500,850,1250 bzw. 600,1000,1500

Elektroheizkörper DELLA eLINE

bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.

Selbstregeleffekt:

Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes. Wandbefestigungsset in Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste

2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016

Verpackung : Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2- wellige Kartonage und PE- Folie

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Ausführungen:

Länge: 500 und 600 mm

Höhe: 1136, 1766 mm

Watt: 400,600

Elektroheizkörper FATALA eLINE / detto links offen

bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.

Selbstregeleffekt:

Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes. Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste

2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016 bzw. in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Verpackung : Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2- wellige Kartonage und PE- Folie

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG

erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Ausführungen:

Länge: 500,600 mm

Höhe: 796,1196,1756 mm

Watt: 300,400,600,900

Elektroheizkörper BAWA eLINE

bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.

Selbstregeleffekt:

Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes. Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016 bzw. in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Verpackung : Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2- wellige Kartonage und PE- Folie

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Ausführungen:

Länge: 500 und 600 mm

Höhe: 796,1196,1756 mm

Watt: 300, 400, 600, 900

Elektroheizkörper FULDA eLINE

bestehend aus runden asymmetrisch gebogenen Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA-geprüft.

Selbstregeleffekt:

Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.

Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016 bzw. in diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Verpackung : Auflagenschutz, Sichtflächenschutz, 2- wellige Kartonage und PE- Folie

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten in Verbindung mit einem Funkregelset.

Ausführungen:

Länge: 500 und 600 mm

Höhe: 1220,1766 mm

Watt: 400, 600, 900