FLOORTEC Etagenregelstation Festwert

Baugruppe mit Umwälzpumpe, Oberer Edelstahlbalken

mit Tauchhülse, Thermometer und Maximaltemperaturbegrenze.

Unterer Edelstahlbalken mit integriertem Regulierventil und Thermostatventileinsatz.

Hocheffizienz-Pumpe mit volumenstromabhängiger

Differenzdruckregelung,

Regelungsarten: variabler und konstanter Differenzdruck

Motorbauart: Nassläufermotor mit Permanentmagnetrotor

EE-Index: < 0,20

Anschlusskabel: 2 m

Schutzart: IPX4D

Isolationsklasse: F

Betriebsspannung: AC 230 V, 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme: 3 bis 45 W

Drehzahlen: 800 bis 4250 U/min

Max. Förderhöhe: 6,2 m (bei 0 l/h)

Artikel-Nr.: FBRMANIRSFWTL0A0

Menge:

FLOORTEC-Kompakt Regelstation FBH - 3/4”

Beimisch-Set mit integrierter Konstanttemperaturregelung (20-70°C) für zusätzlichen Anschluß eines Raumthermostates zur Raumtemperaturregelung.

Artikel-Nr.: FBRMANIKRST010A0

Menge:

FLOORTEC Hocheffizienz Austauschpumpe zu Kompaktbeimischstation (Ersatzteil)

Artikel-Nr.: FBRMANIKRPUMP200

Menge:

FLOORTEC-Duplexverschraubung (Set zu 2 Stück)

Artikel-Nr.: FBVAMFNE34M340A0

Menge:

FLOORTEC-Kompakt Einbauschrank

Stahlblech (weiß grundiert) in RAL 9010.

Nischenmaß: H 330 x B 320 x T 115-170 mm.

Artikel-Nr.: FBVCWS00F40040A0

Menge: