iVECTOR AUSSCHREIBUNGSTEXT

iVECTOR 2-Rohr Modell

Der Gebläsekonvektor als 2-Rohr Modell für die Wandmontage kann zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Für das Heiz- bzw. Kühlmedium wird ein gemeinsamer Wärmetauscher genutzt. Die Abdeckung in RAL 9016 kann für Wartungsarbeiten einfach entfernt werden. Der Lufteinlass erfolgt von unten und erfordert einen Mindestabstand vom Boden von 150 mm. Der effiziente Aluminium Walzenlüfter wird durch ein leicht zu reinigendes Filtersieb effektiv vor Schmutz geschützt.

Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Bedienpaneel, welches durch den Benutzer einfach auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann.

Technische Daten:

Anschlüsse:	2 x ¾“ I.G.

Die beiden Wasseranschlüsse befinden sich auf der linken Seite. Die Rohrleitungen der Anlage können von unten oder von der Rückseite her an das Gerät angeschlossen werden. Beim Kühlbetrieb ist ein Abtransport des Kondensates gemäß den örtliche Vorschriften vorzusehen.

Stromversorgung:	100-230V / 50Hz, mit 3A-Sicherung

Leistung	Die Wärmeleistung wurde gemäß BS 4856, Teil 1 für Heizungen und Teil 2 für Kühlgeräte getestet. Der Lärmpegel wurde unabhängig nach ISO 3741 getestet.

Ausführungen:	iV CONT … mit Bedienpaneel für die Verwendung als eigenständiges Gerät (Master)

0-10 V Ausgang

iV NO CONT … ohne Bedienpaneel für die Einbindung in ein GLT-Sytem oder als Slave Variante in Verbindung mit einem MASTER – Gerät

0- 10 V Eingang

Der iVECTOR wird gemäß den Anforderungen der BS EN ISO 9001 hergestellt. Der Fertigungsstandort ist gemäß dem Umweltstandard BS EN ISO 14001 zertifiziert. Alle Produkte werden auf die Einhaltung der europäischen Sicherheits-standards hin getestet und tragen die CE-Kennzeichnung sowie allenfalls auch nationale Zulassungskennzeichnungen.

Hersteller: 	VOGEL&NOOT

www.vogelundnoot.com

iVECTOR AUSSCHREIBUNGSTEXT

iVECTOR 4-Rohr Modell

Der Gebläsekonvektor als 4-Rohr Modell für die Wandmontage kann zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden. Für das Heiz- bzw. Kühlmedium wird je ein separater Wärmetauscher genutzt. Die Abdeckung in RAL 9016 kann für Wartungsarbeiten einfach entfernt werden. Der Lufteinlass erfolgt von unten und erfordert einen Mindestabstand vom Boden von 150 mm. Der effiziente Aluminium Walzenlüfter wird durch ein leicht zu reinigendes Filtersieb effektiv vor Schmutz geschützt.

Die Steuerung erfolgt über ein übersichtliches Bedienpaneel, welches durch dem Benutzer einfach auf seine Bedürfnisse angepasst werden kann.

Technische Daten:

Anschlüsse:	4 x ¾“ I.G.

Die beiden Wasseranschlüsse befinden sich auf der linken Seite. Die Rohrleitungen der Anlage können von unten oder von der Rückseite her an das Gerät angeschlossen werden. Beim Kühlbetrieb ist ein Abtransport des Kondensates gemäß den örtliche Vorschriften vorzusehen.

Stromversorgung:	100-230V / 50Hz, mit 3A-Sicherung

Leistung	Die Wärmeleistung wurde gemäß BS 4856, Teil 1 für Heizungen und Teil 2 für Kühlgeräte getestet. Der Lärmpegel wurde unabhängig nach ISO 3741 getestet.

Ausführungen:	iV CONT … mit Bedienpaneel für die Verwendung als eigenständiges Gerät (Master)

0-10 V Ausgang

iV NO CONT … ohne Bedienpaneel für die Einbindung in ein GLT-Sytem oder als Slave Variante in Verbindung mit einem MASTER – Gerät

0- 10 V Eingang

Der iVECTOR wird gemäß den Anforderungen der BS EN ISO 9001 hergestellt. Der Fertigungsstandort ist gemäß dem Umweltstandard BS EN ISO 14001 zertifiziert. Alle Produkte werden auf die Einhaltung der europäischen Sicherheits-standards hin getestet und tragen die CE-Kennzeichnung sowie allenfalls auch nationale Zulassungskennzeichnungen.

Hersteller: 	VOGEL&NOOT

www.vogelundnoot.com