FLOORTEC Noppensystemplatte UNI 30-2 14 - 17 mm

(Wärme- und Trittschalldämmung WLG 040 – Noppensystem)

erfüllt die folgenden Normen und Vorschriften:

(Wärme- und Trittschalldämmung WLG 040 – Noppensystem) erfüllt die Anforderungen folgender Normen und Vorschriften: Wärmedämmung mit RϒD = 0,75 m² K/W, Art und Anwendung gemäß DIN V 4108-10: DES sg, DIN 4109 Trittschallschutz mit 28 dB, Baustoffklasse B2, gemäß DIN 4102 T1 bzw. DIN 4725. DIN 18560 Vermeidung von Schall- und Feuchtebrücken durch Tiefziehfolientechnik mit zweiseitiger Überlappung. Die FLOORTEC Noppensystemplatte ist sowohl für Zement als auch hervorragend für Fließestrich geeignet. Die Verlegung des Heizrohres in der Dimension 14 x 2 oder 17 x 2 mm ist in 6 rechtwinkeligen VA mit 60 mm sowie 5 diagonalen (45 Grad Verlegung) VA mit 85 mm möglich. Die mit Hinterschnitten versehene Tiefziehfolie der voll ausgeschäumten Rohrhaltenoppen gewährleistet eine optimale

Fixierung des Heizrohres, sowohl auf der Geraden als auch im Bogenbereich. Auf einen Meter Heizrohrlänge gewährleistet die FLOORTEC Noppensystemplatte 13-20 Heizrohr- Fixierungspunkte je nach Verlegerichtung (90°). Die FLOORTEC Noppensystemplatte erfüllt auch hinsichtlich Umweltschutz höchste Anforderungen, da sie FCKW-frei hergestellt wird.

Format: 1440 x 840 mm Nutzfläche

Wärmeleitgruppe: WLG 040

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,75 m2 K/W

Verkehrslast: 5 kN/m2

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Paketinhalt: 9,6 m2 (8 Platten)

Plattenstärke UNI: 30-2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHD4300084144A0

Menge:

FLOORTEC Noppensystemplatte UNI 11 14 - 17 mm

(Wärmedämmung WLG 035 – Noppensystem)

erfüllt die Anforderungen folgender Normen und Vorschriften:

Wärmedämmung mit RϒD = 0,30 m² K/W, Art und Anwendung gemäß DIN V 4108-10: DES sg, Baustoffklasse B2, gemäß DIN 4102 T1 bzw. DIN 4725. DIN 18560 Vermeidung von Schall- und Feuchtebrücken durch Tiefziehfolientechnik mit zweiseitiger Überlappung. Die FLOORTEC Noppensystemplatte ist sowohl für Zement als auch hervorragend für Fließestrich geeignet. Die Verlegung des Heizrohres in der Dimension 14 x 2 oder 17 x 2 mm ist in 6 rechtwinkeligen VA mit 60 mm sowie 5 diagonalen (45 Grad Verlegung) VA mit 85 mm möglich. Die mit Hinterschnitten

versehene Tiefziehfolie der voll ausgeschäumten Rohrhaltenoppen gewährleistet eine optimale Fixierung des Heizrohres, sowohl auf der Geraden als auch im Bogenbereich. Auf einen Meter Heizrohrlänge gewährleistet die FLOORTEC Noppensystemplatte 13-20 Heizrohr- Fixierungspunkte je nach Verlegerichtung (90°). Die FLOORTEC Noppensystemplatte erfüllt auch hinsichtlich Umweltschutz höchste Anforderungen, da sie FCKW-frei hergestellt wird.

Format: 1440 x 840 mm Nutzfläche

Wärmeleitgruppe: WLG 035

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,30 m2 K/W

Verkehrslast: 75 kN/m2

Paketinhalt: 9,6 m2 (8 Platten)

Plattenstärke UNI: 11 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F] BHD1110084144A0

Menge:

FLOORTEC Multiset UNI 30-2

für Noppen-Systemplatte UNI 30-2

Set einsetzbar als Türdurchgangselement, Verteilerplatte inklusive Unterdämmung

Bestehend aus:

• 8 Stk. Türdurchgangselemente 90°

• 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm

• 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 35 mm

1 Set

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHAOTHE000030A0

Menge:

FLOORTEC Multiset UNI 11

für Noppen-Systemplatte UNI 11

Set einsetzbar als Türdurchgangselement, Verteilerplatte inklusive Unterdämmung

Bestehend aus:

• 8 Stk. Türdurchgangselemente 90°

• 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm

• 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 11 mm

1 Set

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHAOTHEU00011A0

Menge:

FLOORTEC Verbindungselement UNI 90°

für Noppen-Systemplatten 30-2 und 11

Noppenfolie ohne Wärmedämmung einsetzbar als Verbindungselement für stumpfe Noppenplattenverbindungen.

• Format: ca. 950 x 100 mm

• Ausführung 90°

• 6 Stk. Paketinhalt

1 Stk

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHACON1U00000A0

Menge:

FLOORTEC Noppenfolienplatte Light

1440 x 840 mm, für 14 - 17er Rohr

VPE 16,8 m2

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHWA014587147A0

Menge:

FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Türdurchgangselement

VPE 10 Stk.

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHADOO1LIGHT0A0

Menge:

FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Verbindungselement

VPE 10 Stk.

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHACON1LIGHT0A0

Menge:

FLOORTEC Noppenfolienplatte Light Niederhaltedübel

VPE 70 Stk.

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BRNAPSLFIX000A0

Menge:

FLOORTEC Noppensystem UNI PE-Rundprofil

ø18 mm für Randdämmstreifen/Fugenprofil

PE-Rundprofi l mit 18 mm Durchmesser. Einsatzbereich bei Noppen-Systemplatte im Kombinierten Einsatz mit Fließestrich zur Abdichtung im Bereich des Randdämmstreifens. Außerdem als Abdichtprofi l im Einsatz der Noppen-Systemplatte in Kombination mit dem FLOORTEC Dehnfugenprofil.

Verp.-Einheit: Beutel 100 lfm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHAOTHERP1014A0

Menge:

FLOORTEC Fugenschutzschlauch

in Verbindung mit der System-Noppenplatte

zur Entkoppelung der Verbindung – Rohr zu Estrich – im Bereich der Dehnfugeneinbringung.

Wandstärke 2 mm

Verp.-Einheit: Karton á 10 Ifm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BHAOTHEIPS014A0

Menge:

FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent 5) mit Diffusionssperre- sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und überwacht nach DIN 4726,DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V367

Betriebstemperatur: 90 °C, Betriebsdruck: 8 bar

14 x 2 mm Pe-Xcellent 5,

Fabrikat : FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1420200A0

Menge: Ring 200 m

14 x 2 mm Pe-Xcellent 5,

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1420600A0

Menge :Ring 600 m

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720200A0

Menge:

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 600 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720600A0

Menge:

FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr

Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833,

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620200A0

Menge:

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620400A0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 14 x 2, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 14 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE14E20MA0

Menge:

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE17E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 14 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM14M20MA0

Menge:

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM17M20MA0

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 14 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]MVAMFNN14E20MA0

Menge:

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN17E20MA0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 16 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM16M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN16E20MA0

Menge: