LASERLINE STANDARD

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern oder Blöcken verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und Entleerung. Anschlüsse 4 x 1/2” I.G. stirnseitig. Weitere Anschlussmöglichkeiten 3/8“, 3/4“ und 1“. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und  einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial. Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV - Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe: mm

Bautiefe / Säulen:        mm/          Säuler

Gliederzahl: Stück

Anzahl der Radiatoren:       Stück

LASERLINE VENTIL-MITTENANSCHLUSS

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Nur gerade Gliederanzahl möglich.

Rohre und Kopfstücke an den Aussenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und aussen. Abschluss der Naben am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel für Entlüftung und Entleerungen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung und 2 Stück Entleerungen. Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2“ I.G. unten mittig, Abstand 50 mm, Ventileinsatz links oben. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert  und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Lieferung ohne Laschen, ohne Befestigung und ohne Anschlussmaterial. Umweltfreundliche Transportverpackung. Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV - Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Anschlussabstand: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe:     mm

Bautiefe / Säulen:      mm/      Säuler

Gliederzahl: Stück

Anzahl der Radiatoren:      Stück

LASERLINE TWIN

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen. Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1/2“ I.G. unten mittig, Anschlussabstand 50 mm, Entlüftung 1/2“ rechts oben seitlich, Entleerung 1/2“ rechts unten seitlich. Auf Wunsch: Anschluss für Elektroheizpatrone 1/2“ rechts unten. Einschließlich Handtuchstange in Heizkörperfarbe mit verchromten Halterungen, höhenverstellbar. Mit Aufhängebügeln, Wandkonsolen, Befestigungsschrauben, Dübeln und Montageanleitung. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Anschlussabstand: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe:       mm

Gliederzahl: 10 oder 12 Stück

Anzahl der Radiatoren:     Stück

LASERLINE WÄRME-THEKE

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern in Thekenform verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Aussenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und aussen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm, Thermostatkopf Oventrop

Uni LH. Anschlüsse Vorlauf 1/2“ links unten, Rücklauf 1/2“ rechts unten, Entlüftung 1/2“ oben rechts. Aufstellkonsolen zur einfachen und dauerhaften Montage am Boden und zum Abdecken der Anschlüsse. Mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV - Zulassung und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe: mm

Bautiefe / Säulen:     mm/     Säuler

Gliederzahl: Stück

Anzahl der Radiatoren:     Stück

LASERLINE WÄRME-BANK

Design-Röhrenradiatoren aus Präzisionsstahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu fertigen Heizkörpern in Bankform verbunden. Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung abgeflacht. Keine überstehenden Schweißgrate innen und aussen. Mit eingebautem, voreinstellbarem Oventrop Regulierventil, Anschlussgewinde M 30 x 1,5 mm und Thermostatkopf Oventrop

Uni DH. Anschlüsse Vorlauf 1/2“ links unten, Rücklauf 1/2“ rechts unten Entlüftung 1/2“ oben rechts. Aufstellkonsolen zur einfachen und dauerhaften Montage am Boden und zum Abdecken der Anschlüsse. Mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage. Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverbeschichtet nach DIN 55900 Teil 2. Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R 0900 mit BAGUV - Zulassung und Hygienezertifi kat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Farbton: RAL 9016

maximaler Betriebsüberdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 110° C

Bauhöhe:     mm

Bautiefe / Säulen:     mm/     Säuler

Gliederzahl:     Stück

Anzahl der Radiatoren:     Stück