FLOORTEC Wärme- und Trittschalldämmrolle

WLG 040 - Tackersystem

PST FCKW-frei gemäß EPS EN 13163, Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000,-GPS-T650,Brandverhalten B2 gemäß ÖN B 3800, Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck. Dämmungsrollen am Stoss überlappend und mit einem 3cm Selbstklebestreifen versehen.

Verkehrslast: 5,00 kN/m2

Paketinhalt 10 m2

Plattenstärke: 20-2, RD = 0,50 m2 K/W

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

Artikel-Nr.: [F]BIC4201001000A0

Menge:

Plattenstärke: 25-2, RD = 0,62 m2 K/W

Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB

Artikel-Nr.: [F]BIC4251001000A0

Menge:

Plattenstärke: 30-2, RD = 0,75 m2 K/W

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Artikel-Nr.: [F]BIC4301001000A0

Menge:

FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung XS 30 mm

WLG 032

PST FCKW-frei gemäß EPS EN 13163, Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000,-GPS-T650, Brandverhalten B2 gemäß ÖN B 3800, Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck.

Dämmungsrollen am Stoss überlappend und mit einem 3cm Selbstklebestreifen versehen.

RD = 0,90 m2 K/W

Dämmungsaufbau nur 24 mm

Verkehrslast: 5,00 kN/m2

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Artikel-Nr.: [F]BIC5301001000A0

Menge:

FLOORTEC Schutzrohr 400 mm

für Heizrohr ø16 und 17 mm (Tacker-, Verlegeschienen und Gittermattensystem)

Verp.-Einheit: Beutel á 50 Stück

für Heizrohr bis 17 x 2 mm

Artikel-Nr.: [F]BROTHEFR04000A0

Menge:

FLOORTEC Tackersetzgerät 3D UNI

für Tackersystem zur Verarbeitung aller FLOORTEC Tackernadeln (KURZ, MITTEL und LANG) geeignet. FLOORTEC Tacker für Heizrohr zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre auf original FLOORTEC Tackersystem Trittschalldämmung-Unterboden mit integriertem, patentierten Ankergewebe.

für alle Tackerclips 3D

Artikel-Nr.: [F]BIATOOL203D00A0

Menge:

FLOORTEC Tackerclips 3D

für Tackersystem Tackerclips 3D in magazinierter Ausführung zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre, mittels Tackersetzgerät, auf original FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung mit integriertem Ankergewebe.

Verp.-Einheit: Karton á 400 Stück

Kurz - 38 mm für PE-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

14 - 17 x 2 mm

Artikel-Nr.: [F]BIACLI1203DS0A0

Menge:

Mittel - 42 mm für PE-Xcellent 5

Fußbodenheizungsrohr 20 x 2 mm

Artikel-Nr.: [F]BIACLI1203DM0A0

Menge:

Lang - 58 mm für spezielle

Bodenaufbauten

Artikel-Nr.: [F]BIACLI2203DL0A0

Menge:

FLOORTEC Klebeband

50 mm breit

Rolle 66 m

Artikel-Nr.: [F] BIATOOL00RI50A0

Menge:

FLOORTEC Abroller

für Klebeband 50 mm

(Artikel-Nr.: [F] BIATOOL00UN50A0

Menge:

FLOORTEC Verlegeschiene

für Heizrohr 14 bis 20 mm (Verlegeschienensystem)

Verp.-Einheit: 100 Stück á 1 lfm

für Heizrohr 14 - 20 mm

Artikel-Nr.: [F]BJIU051420100A0

Menge:

FLOORTEC Haltenadel

für Verlegeschiene (Verlegeschienensystem)

Verp.-Einheit: 500 Stück

Artikel-Nr.: [F]BJIAUCL000000A0

Menge:

FLOORTEC Abdeckfolie

mit Verlegeraster 50 mm (Stärke: 0,2 mm)

für Verlegeschienen- und Gittermattensystem

Verp.-Einheit:75 m2

Artikel-Nr.: [F]BROTHECOFOIL0A0

Menge:

FLOORTEC Pe-Xcellent 5 Fußbodenheizungsrohr

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent 5) mit Diffusionssperre- sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und überwacht nach DIN 4726,DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V367

Betriebstemperatur: 90 °C, Betriebsdruck: 8 bar

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720200A0

Menge:

17 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 600 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C1720600A0

Menge:

20 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 200 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C2020200A0

Menge:

20 x 2 mm Pe-Xcellent 5, Ring 500 m

Artikel-Nr.: [F]BCXC5C2020500A0
Menge:

FLOORTEC Alu-Verbund Heizrohr

Kunststoff – Verbundrohr für die Flächenheizung. Herstellung nach DIN 16892/16833,

sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 200 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620200A0

Menge:

16 x 2 mm Alu-Verbund, Ring 400 m

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BBPTAC1620400A0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 17 x 2, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE17E20MA0

Menge:

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM17M20MA0

Menge:

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM20M20MA0

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm, geeignet für PE-Xcellent 5

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 17 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN17E20MA0

Menge:

für Heizrohr 20 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN20E20MA0

Menge:

FLOORTEC Klemmverschraubung

für Heizkreisverteiler

DN 20 (3/4“) Eurokonus 16 x 2, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNE16E20MA0

Menge:

FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder

für Heizrohr 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNM16M20MA0)

Menge:

FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2“ A.G.

mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm, geeignet für Alu-Verbundrohr

Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück

für Heizrohr 16 x 2 mm

Fabrikat: FLOORTEC

Artikel-Nr.: [F]BVAMFNN16E20MA0

Menge: