BADHEIZKÖRPER „CLASSIC CHROM “ UND „CLASSIC CHROM GEBOGEN“

Badheizkörper chrom, mit eingesetzten waagrechten Rundrohren Durchmesser 22mm und senkrechten, außenseitig abgerundeten Profilrohren 45x30mm, in einem

Speziallötverfahren ohne sichtbare Lötnähte verbunden. Lieferung inkl. Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Befestigungsset. Wärmeleistungen nach ÖNORM EN 442.

Betriebsdruck: 10 bar/ 110° C bzw. Prüfdruck 13 bar

Beschichtung: verchromt

Produktfamilien:

CLASSIC CHROM Höhen: 760, 1150, 1450, 1750 mm

CLASSIC CHROM Länge: 500 und 600mm

GEBOGEN 		Anschlüsse: 4x G ½“ I.G.

BAD- UND DESIGNHEIZKÖRPER

bestehend aus runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden,

sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standard- bzw. Ventilausführung (geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, Einstellung des kv-Wertes bei Zweirohranlagen von

0,13 bis 0,75, Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %, Ventileinsatz und Baustellenkappe montiert sowie bei BERLIN-VM, BERLIN-T

VM, GRAZ-VM, GENF-V und DRESDEN-VM ist eine Anschlussarmatur in Eckform inkl. Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe beigepackt, geeignet für

Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48) erhältlich. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Modell DRESDEN-VM 5 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (bei Ventilausführung werksseitig vormontiert) sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers (bei FLORENZ-T als Raumteilerausführung ein zusätzliches Bodenbefestigungsset), nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung . Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement (Ausnahme: FLORENZ-T und ROM).

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (Verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne nach Farbpalette

Spezialfarben

Produktfamilien:

STANDARD: Höhe: 700,1100,1500,1800 mm • Länge: 400,500, 600, 750 bzw. 900 mm • Anschlüsse: 4 x G ½ I.G

STANDARD-M :Höhe: 700,1100,1500,1800 mm • Länge: 400,500, 600 ,750 bzw. 900 mm • Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. und 4 x G 1/2 I.G.

STANDARD-M GEBOGEN: Höhe: 700,1100,1400,1700 mm • Länge: 399,498, 596, 742 und 887mm • Anschlüsse: 4 x G ½ I.G

STANDARD GEBOGEN :Höhe: 700,1100,1400,1700, mm • Länge: 399,498, 596, 742 und 887mm • Anschlüsse: 4 x G ½ I.G

STANDARD ELEKTRO :Höhe: 1100,1800 mm • Länge: 500 und 600 • Tiefe (inkl. Wandabstand): bei Baulänge 500 ............. 97-109 mm

bei Baulänge 600 ............. 97-109 mm

STANDARD ELEKTRO GEBOGEN: Höhe: 1100,1800 mm • Länge: 498+596mm • Tiefe (inkl. Wandabstand): bei Baulänge 500 ............. 97-109 mm

bei Baulänge 600 ............. 97-109 mm

PISA Höhe: 1022, 1262, 1502 und 1742 mm • Länge: 600, 750, 900 mm • Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

WIEN Höhe: 796, 1196 und 1756 mm • Länge: 500, 600 und 750 mm • Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

WIEN Links Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen)

FLORENZ-T Höhe: 1194, 1754 und 2154 mm • Länge: 500, 600, 750 und 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): bei Baulänge 500 ......... 544 - 556 mm • bei Baulänge 600 ......... 644 - 656 mm

bei Baulänge 750 ......... 794 - 806 mm • bei Baulänge 900 ......... 944 - 956 mm

Anschlüsse: 5 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/2 I.G. (Blindmuffe für Bodenbefestigung)

BERLIN Höhe: 796, 1196 und 1756 mm • Länge: 500, 600, 750 und 900 mm • Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BERLIN-VM Höhe: 796, 1196 und 1756 mm • Länge: 500, 600, 750 und 900 mm • Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw.

2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BERLIN-T VM Höhe: 1196 und 1756 mm • Länge: 500, 600, 750 und 900 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 113 - 125 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) und 4 x G 1/2 I.G.

BERLIN Modernisierung Bauhöhe: 1196, 1756 mm, Baulänge: 500 und 600 mm, Bautiefe (inkl. Wandabstand):  ohne Distanzringe 97 – 109, mit 1 Distanzring-Set: 109 – 121, mit 2 Distanzring-Sets: 121 – 133, mit 3 Distanzring-Sets 133 – 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und 1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

BERLIN-T Modernisierung Bauhöhe: 1194, 1754 mm, Baulänge: 500 und 600 mm, Bautiefe (inkl. Wandabstand): ohne Distanzringe 113 – 125, mit 1 Distanzring-Set 125 – 137, mit 2 Distanzring-Sets: 137 – 149, mit 3 Distanzring-Sets: 149 – 161

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und 2 x G 1/2 I.G. oben

WIEN- / WIEN Links- Modernisierung Bauhöhe: 1196, 1756 mm, Baulänge: 500 und 600 mm, Bautiefe (inkl. Wandabstand):

ohne Distanzringe: 97 – 109, mit 1 Distanzring-Set: 109 – 121, mit 2 Distanzring-Sets: 121 – 133, mit 3 Distanzring-Sets: 133 – 145

für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten, 2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und 1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

GRAZ/ GRAZ-VM Höhe: 796, 1196 und 1756 mm • Länge: 498, 596, 742 bzw. 887 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): bei Baulänge 498 ... 119 - 131 mm • bei Baulänge 596 ... 128 - 140 mm

bei Baulänge 742 ...146 - 158 mm • bei Baulänge 887 ...164 - 176 mm

Anschlüsse GRAZ: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

GRAZ-VM: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen

GENF/ GENF-V Höhe: 758, 1220 und 1766 mm • Länge: 500, 600, 750 bzw. 900 mm

Höhe: 1220 und 1766 mm • Länge: 500, 600, bzw. 750

Tiefe (inkl. Wandabstand): bei Baulänge 500 ... 146 - 158 mm • bei Baulänge 600 ... 155 - 167 mm

bei Baulänge 750 ... 171 - 183 mm • bei Baulänge 900 ... 180 - 192 mm

Anschlüsse GENF: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen)

GENF-V: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) und 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen)

ROM Höhe: 1600 und 1800 mm • Länge: 510, 822, 1030 und 1238 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): bei Bauhöhe 1600 ... 169 - 181 mm • bei Bauhöhe 1800 ... 177 - 189 mm

Anschlüsse: 3 x G 1/2 I.G. und 3 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungs- bzw. Entleerungsstopfen)

DRESDEN-VM Höhe: 790, 1222 und 1510 mm • Länge: 500, 600, 700, 800 mm • Tiefe: (inkl. Wandabstand) 75 - 87 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur), 1 x G 3/8 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

PTC-ELEKTRO  HEIZELEMENT - aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G 1/2, Selbstregeleffekt – Das temperaturabhängige PTC-Heizelement regelt die Wassertemperatur im Heizkörper eigenständig – nicht einstellbar – durch Veränderung

des elektrischen Widerstandes.

Zur Regelung der Raumtemperatur und Programmierung von Heizzeiten ( morgens, abends ) ist das „Digitale - Infrarot - Raumthermostat “ erforderlich. Siehe Preisliste I/2010, Seite 53.

Leistungsaufnahme: 300, 600 oder 900 Watt bei 60 °C, AC 230 Volt

Ausführung: mit Schukostecker (IP 64) bzw. mit Schukostecker und Schalter (IP 40)

ELEKTROHEIZ ELEMENT G 3/8 - aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G 3/8, Thermostat und Grenztemperaturschalter sind

eingebaut. Leistungsaufnahme: 300 oder 600 Watt, AC 230 Volt

Ausführung: mit Schukostecker (IP 54) bzw. mit Schukostecker und Schalter (IP 40)

SPEZIAL ANSCHLUSSSTÜCK - verchromtes T-Stück für den Einbau eines Elektroheizelements bei BERLIN, GRAZ, GENF

und WIEN Designheizkörpern (Standardausführung)

DIGITALER INFRAROT RAUMTHERMOSTAT - zur Raumtemperaturregelung der Designheizkörper. Übersichtliche LCD-Anzeige mit gleich-

- zeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol. Möglichkeit der Montage des Empfängerteiles als Ersatz zu herkömmlicher Schukosteckdose.

Ausführung: Als Set inklusive PTC-Elektroheizelement der jeweilig gewünschten Leistung oder als Einzelkomponente ohne PTC-Elektroheizelement.

DESIGNHEIZKÖRPER ELEKTRO AUSFÜHRUNG

Elektro Designheizkörper mit eingebautem PTC-Elektroheizelement bestehend aus runden Stahl-- Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden. Selbstregeleffekt - Das temperaturabhängige PTC-E-Heizelement regelt die Temperatur der Wärmeträger-

flüssigkeit im Heizkörper eigenständig -nicht einstellbar - durch

Veränderung des elektrischen Widerstandes. Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (Verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne nach Farbpalette, Spezialfarben

PRODUKTFAMILIEN:

GENF ELEKTRO AUSFÜHRUNG Höhe: 1220 und 1766 mm

- Länge: 500 und 600 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand):

bei Baulänge 500 ............. 146 - 158 mm

bei Baulänge 600 ............. 155 - 167 mm

BERLIN ELEKTRO AUSFÜHRUNG Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

- Länge: 500 und 600 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

WIEN/ WIEN LINKS ELEKTRO AUSFÜHRUNG

Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

Länge: 500 und 600 mm

- Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Typ:

Watt:

Bauhöhe:

Stück:

Baulänge:

VM-SPA-DESIGNHEIZKÖRPER

bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen. Als Ventil-Mittenanschlussausführung mit beigepackter Anschlussarmatur in Eckform inkl.

einer formschönen Mittenanschlussblende in der jeweiligen Farbe der vertikalen Softline-Einfassungen, geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des kv-Wertes von

0,12 bis 0,48 erhältlich. Die vertikalen Softline-Einfassungen sind aus hochwertigen 3 mm Aluminium-profilen gefertigt.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen (werksseitig vormontiert)

sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste

2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung.

Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (Verkehrsweiß)

div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne nach Farbpalette, Spezialfarben

Produktfamilien:

BERLIN-VM SPA

Höhe: 1204, 1444 und 1764 mm

Länge: 508, 608 und 758 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 102 - 114 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

WIEN-VM SPA / WIEN-VM SPA   Linksausführung

Höhe: 1204, 1444 und 1764 mm

Länge: 505, 605 und 755 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 102 - 114 mm

Anschlüsse: 2 x G 3/4 A.G. (für Ventil-Anschlussarmatur) bzw. 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

Typ:

Watt:

Bauhöhe:

Stück:

Baulänge:

DESIGNHEIZKÖRPER „SEWA UND NERO“

Modisch-trendig und zugleich zeitloser Designheizkörper bestehend aus hochwertigen runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz- und Sammelrohren mittels

Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen,

mit hochwertigen Dekorelementen verkleidet, als Ventil-Mittenanschlussausführung mit integriertem Thermostatkopf erhältlich, in Eck- oder Durchgangsform anschließbar. Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe

beigepackt. Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 C; Modell Sewa max. Betriebsüberdruck 5 bar; Wärmeleistung

gemessen nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Blind- und Entlüftungstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler

Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung,

fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, auf Wunsch auch mit verschiedenen Dekors lieferbar. Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement.

Produktfamilie:

SEWA 				    NERO

Höhe: 1471 und 1685 mm 		    Höhe: 1019, 1419 und 1819 mm

Länge: 600 und 700 mm 		    Länge: 530 und 630 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 90 mm   Tiefe (inkl. Wandabstand): 106 - 118 mm

Oberflächen-Styling: standard, elegance

Typ:

Watt:

Bauhöhe:

Stück:

Baulänge: