COSMO MODERNISIERUNGSHEIZKÖRPER

bestehend aus runden Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung erhältlich. Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung nach DIN EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit Elektrotauchlackierung unter Verwendung wasserlöslicher Lacke, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung. 10 Jahre Garantie lt. Garantiebedingungen. Einbaumöglichkeit für PTC-Elektroheizelement. Beschichtung: Standardausführung – RAL 9016 (verkehrsweiß) diverse RAL-, Sanitär-, und  Metallicfarbtöne nach Farbpalette

Produktfamilien:

COSMO BERLIN Bauhöhe: 1196, 1756 mm, Baulänge: 500 und 600 mm, Bautiefe (inkl. Wandabstand): 
ohne Distanzringe 97 – 109
mit 1 Distanzring-Set 109 – 121
mit 2 Distanzring-Sets 121 – 133
mit 3 Distanzring-Sets 133 – 145
für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten,
2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und
1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

COSMO BERLIN-T

Bauhöhe: 1194, 1754 mm, Baulänge: 500 und 600 mm, Bautiefe (inkl. Wandabstand):
ohne Distanzringe 113 – 125
mit 1 Distanzring-Set 125 – 137
mit 2 Distanzring-Sets 137 – 149
mit 3 Distanzring-Sets 149 – 161
für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten,
2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und 2 x G 1/2 I.G. oben

COSMO WIEN / WIEN Links

Bauhöhe: 1196, 1756 mm, Baulänge: 500 und 600 mm, Bautiefe (inkl. Wandabstand):
ohne Distanzringe 97 – 109
mit 1 Distanzring-Set 109 – 121
mit 2 Distanzring-Sets 121 – 133
mit 3 Distanzring-Sets 133 – 145
für Nabenabstände: 500, 900, 1000, 446, 546, 846, 946, 560 und 960 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. unten,
2 x G 1/2 I.G. seitlich, links oder rechts und
1 x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

COSMO-PTC- HEIZELEMENT
aus rostfreiem Stahl, mit Gewindestück G 1/2, Selbstregeleffekt – das temperaturabhängige PTC-Heizelement regelt die Wassertemperatur im Heizkörper eigenständig – nicht einstellbar –durch Veränderung des elektrischen Widerstandes.

Zur Regelung der Raumtemperatur und Programmierung von Heizzeiten (morgens, abends) ist das „Digitale - Infrarot - Raumthermostat “ erforderlich

Infrarot Set zur Raumtemperaturregelung der Designheizkörper. Übersichtliche LCD-Anzeige mit gleich zeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol. Möglichkeit der Montage des Empfängerteiles als Ersatz zu herkömmlicher Schukosteckdose.

Ausführung: Als Set inklusive PTC-Elektroheizelement der jeweilig gewünschten

Leistung oder als Einzelkomponente ohne PTC-Elektroheizelement.

Typ: 
Watt:
Bauhöhe: 
Stück:
Baulänge: