# A USSCHREIBUNGSTEXTE	TOP15

WARMWASSER-FUSSBODENHEIZUNG  -  SYSTEM   TOP 15

TOP 15 ist eine universelle Warmwasser-Fußbodenheizung/Kühlung nach DIN EN 1264, die als Trockenbau- und als Estrichsystem in Bauart B nach DIN 18560 ausgeführt werden kann.

Das Systemrohr wird in die TOP 15 Heizelemente in dem Verlegeabstand von 15 cm aufgenommen. Die Befestigung und Fixierung des Systemrohres erfolgt durch die speziell geformten Rohrrillen (Omega-Form) der werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen. Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch zugelassenen Bereich, zur Aufnahme von Oberböden mit einem max. Wärmedurch- lasswiderstand von 0,15 m² K/W.

TOP 15  HEIZ- UND K OMBIELEMENTE:

Heiz- und Kombielemente aus Polystyrol-Hartschaum EPS 035 DEO (240  kPa).

Heizelemente mit Verlegeabstand 15 cm als gerade Heizelemente mit bereits werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen; mit hoher Wär- meleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung; Omega-geformte Rillen zur Aufnahme und Fixierung des Systemrohres; mit integrierten Schneidaussparungen zur schnellen Verlegung. Heizelement – Länge teilbar in 20, 40, 60, 80, 100 oder 120 cm, Breite teilbar in 15,  30,

45, 60 oder 75 cm

Kombielement zur Hälfte aus Bogenelement und zur Hälfte aus Füllelement ausgeführt ohne werkseitig aufkaschierte Aluminiumleitbleche. Bogen- element bestehend aus 3 Bogenstücken mit Schneidaussparung der Länge teilbar in 20, 40 und 60 cm zum Abtrennen der einzelnen Bogenstücke. Füllelement mit Schneidaussparung als Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw.in Bereichen mit individu- ellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern.

SYSTEMROHR

Wahlweise als Aluminium-Mehrschichtverbundrohr aus PE-X/AL/PE-RT in 12 x 1,70 mm passend für TOP 15 Warmwasser-Fußboden- heizung.

ROHRVERBINDER

Klemmverschraubungen (Eurokonus) ¾“ zum Anschluss des Systemrohr an den   Verteiler.

RANDDÄMMSTREIFEN EPS

PE-Trennstreifen für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen nach DIN 18560 und DIN EN   1264.

RAHMENHÖLZER RH 15 UND RD   15

zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten Bereichen inkl.  Trittschallschutz.

WÄRMELEITBLECH ALUMINIUM TOP  15

mit hoher Wärmeleitfähigkeit zur Wärmequerverteilung in Bogen- und Randbereichen.

LASTVERTEILBLECH STAHL

zur zusätzlichen Lastverteilung auf Füllelementen vor dem  Heizkreisverteiler.

STRONGBOARD FL  FÜR FLIESEN/LAMINAT

als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte für die Aufnahme eines Fliesen oder Laminatodenbelags aus Aluminium kaschiertem Polyester- Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf  Styrolacrylat-Basis.

FUGENKLEBEBAND STRONGBOARD

zum Abkleben der Plattenstöße bei der Verlegung eines Fliesenbelags auf Strongboard   FL.

ULTRABOND FIX

zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des  Verbunds.

Für den Einbau des muss der Untergrund den erhöhten Anforderungen der DIN 18202 Tabelle 2 Zeile 4 entsprechen. Die Maßnahmen nach DIN 18195 müssen –soweit erforderlich- vor Einbau des Systems durchgeführt worden   sein.

TOP 15 HEIZELEMENT (VA =    150MM)

Heizelement in 1200 mm Länge, B= 750 mm, D = 15 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa) mit integrierten Schneidausspa- rungen zur schnellen Verlegung als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega-geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des - Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheits- umbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu  schützen.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 R-Wert: 0,40 m² K/W

Verlegeabstand 15 cm. Fabrikat:

Typ: Heizelement (VA = 150 mm) Einheit: Stk.

TOP 15  K OMBIELEMENT (VA  = 150MM)

Kombielementen in 1200 mm Länge, B= 750 mm, D = 15 mm, aus geschäumtem Polystyrol EPS 035 DEO (240 kPa) zur Hälfte als Bogenelement    und zur Hälfte aus Füllelement ausgeführt mit integrierten Schneidaussparungen zur schnellen Verlegung. Bogenelement (600 x 750 x 15 mm) aus   3 Bogenstücken (200 x 750 x 15 mm) mit geformten Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des -Systemrohres im Umlenkbereich. Füllelement (600 x 750 x 15 mm) als Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw.in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern.

Druckspannung: 240 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 R-Wert: 0,43 m² K/W

Verlegeabstand im Bogenbereich 15 cm. Fabrikat:

Typ: Kombielement (VA = 150 mm) Einheit: Stk.

SYSTEMROHR PE-X/AL/PE-RT

Aluminium-Mehrschichtverbundrohr 12 x 1,70 mm für  Fußbodenheizung.

Material: PE-X/AL/PE-RT Dimension: 12 x 1,70 mm VPE: 200 m Rolle Fabrikat:

Typ: COSMO-Systemrohr, PE-X/AL/PE-RT 12 x 1,70 mm Einheit: m

KLEMMVERSCHRA UBUNG (EUROK ONUS) 12 X 2,00 MM

Klemmverschraubung (Eurokonus) 3/4“ für Systemrohr aus PE-X/AL/PE-RT 12 x 1,70 mm zum Anschluss an   Heizkreisverteiler.

Fabrikat:

Typ: Klemmverschraubung (Eurokonus) 3/4“, 12 x 2,00 mm Einheit: Stk.

EPS  RANDDÄMMSTREIFEN 100/8

Randdämmstreifen in 100 mm Höhe, 8mm stark auf Rollen a 50 m, ohne Lasche, für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angren- zenden Bauteilen aus geschlossenzelligem Polyethylen (PE) mit rückseitigem Klebestreifen für optimale   Fixierung.

Fabrikat:

Typ: Randdämmstreifen EPS Einheit: lfm.

RAHMENHOLZ RH  15

Rahmenholz mit integriertem Trittschallschutz, in 1000 mm Länge, B= 45 mm, D= 15 mm aus 12 mm MDF-Leisten (medium density fiberboard) und 3 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten  Bereichen.

Fabrikat: Typ: Rahmenholz RH 15 Einheit: Stk.

RAHMENHOLZ RD  15

Rahmenholz mit Rohrdurchgang und integriertem Trittschallschutz in 300 mm Länge, B= 45 mm, D= 15 mm aus 12 mm MDF-Leisten (medium den- sity fiberboard) und 3 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Türdurchgang mit 2 vorgefertigten Rillen zur Rohrdurch- führung in einem Abstand von 15 cm.

Fabrikat: Typ: Rahmenholz RD 15 Einheit: Stk.

WÄRMELEITBLECH ALUMINIUM TOP  15

Wärmeleitblech Aluminium, in 495 mm Länge, B= 195 mm, D= 0,25 mm, aus AL-995 als zusätzliche Wärmeverteilung für Bogenelemente und Rand- bereiche mit Anbindeleitungen.

Fabrikat:

Typ: Wärmeleitblech Aluminium TOP 15 Einheit: Stk.

LASTVERTEILBLECH STAHL

Lastverteilblech Stahl, in 800 mm Länge, B= 200 mm, D= 0,5 mm, aus Stahl zur zusätzlichen Lastverteilung über Rohrtrassen, vor dem Heizkreisver- teiler und stark beanspruchten  Bereichen.

Fabrikat:

Typ: Lastverteilblech Stahl Einheit: Stk.

ULTRABOND FIX  5  KG  EIMER

Ultrabond Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige

Dichte: ca. 1,07 g/cm3 Festkörpergehalt: 71%

Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis  +35°C

Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung.

Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610

Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig Fabrikat:

Typ: Ultrabond Fix 5 kg Eimer Einheit: Stk.

ULTRABOND FIX 10  KG  EIMER

Ultrabond Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige.

Dichte: ca. 1,07 g/cm3 Festkörpergehalt: 71%

Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis  +35°C

Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung.

Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610

Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig Fabrikat:

Typ: Ultrabond Fix 10 kg Eimer Einheit: Stk.

STRONGBOARD FÜR  FLIESEN/LAMINAT

Strongboard FL für Fliesen und Laminat in 1150 mm Länge, B= 600 mm, D= 5 mm als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte aus Alumini- um kaschiertem Polyester-Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat-Basis mit hoher Reiß- und Druckfestigkeit für die Aufnahme von Fliesenbelägen (max. Fliesenformat 600 mm x 400 mm) im Butteringfloatingverfahren oder zur Aufnahme von Laminat  (schwimmend).

Flächengewicht: 5,2 kg/qm +/-  5%

Druckfestigkeit: 25 N/mm²

Biegefestigkeit: 5 N/mm²

Reißfestigkeit: 6,7 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK Feuchtigkeitsbeständig: fäulnissicher Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 30 µ Längenausdehnungskoeffizient: 2,75 x 10 (exp -5) 1/K

Dickenzunahme bei Temperatureinwirkung (100h, 80 Grad C): kleiner 0,3 Dickenzunahme bei Wassereinwirkung (80h, 23 Grad C): kleiner 0,5 Baustoffklasse: B2

Anwendungsbereich: Innen Fabrikat:

Typ: Strongboard FL Einheit: m2

FUGENKLEBEBAND FÜR  STRONGBOARD FL  12  M

Strongboard Fugenklebeband in 12 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der   Plattenstöße.

Rolle á 12m Fabrikat:

Typ: Fugenklebeband für Strongboard FL 12 m Einheit: Pck.

FUGENKLEBEBAND FÜR  STRONGBOARD FL  120  M

Strongboard Fugenklebeband in 120 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der   Plattenstöße.

Rolle á 120m Fabrikat:

Typ: Fugenklebeband für Strongboard FL 120 m Einheit: Pck.