AUSSCHREIBUNGSTEXTE NOPPENSYSTEM

NOPPENSYSTEMPLATTE UNI 11 14 - 17 mm

(Wärmedämmung WLG 035 – Noppensystem)

erfüllt die Anforderungen folgender Normen und Vorschriften:

Wärmedämmung mit RϒD = 0,30 m² K/W, Art und Anwendung gemäß

DIN V 4108-10: DES sg, Baustoffklasse B2, gemäß DIN 4102 T1 bzw.

DIN 4725. DIN 18560 Vermeidung von Schall- und Feuchtebrücken

durch Tiefziehfolientechnik mit zweiseitiger Überlappung. Die

Noppensystemplatte ist sowohl für Zement als auch hervorragend für

Fließestrich geeignet. Die Verlegung des Heizrohres in der Dimension 14 x 2

oder 17 x 2 mm ist in 6 rechtwinkeligen VA mit 60 mm sowie 5 diagonalen

(45 Grad Verlegung) VA mit 85 mm möglich. Die mit Hinterschnitten versehene

Tiefziehfolie der voll ausgeschäumten Rohrhaltenoppen gewährleistet

eine optimale Fixierung des Heizrohres, sowohl auf der Geraden

als auch im Bogenbereich. Auf einen Meter Heizrohrlänge gewährleistet

die Noppensystemplatte 13-20 Heizrohr- Fixierungspunkte je

nach Verlegerichtung (90°). Die Noppensystemplatte erfüllt auch

hinsichtlich Umweltschutz höchste Anforderungen, da sie FCKW-frei

hergestellt wird.

Format: 1440 x 840 mm Nutzfläche

Wärmeleitgruppe: WLG035

Wärmedurchlasswiderstand: 0,30 m2 K/W

Verkehrslast: 75 kN/m2

Paketinhalt: 9,6 m2 (8 Platten)

(kleinste Liefermenge Paket wie angegeben)

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

NOPPENSYSTEMPLATTE UNI 30-2 14 - 17 mm

(Wärme- und Trittschalldämmung WLG 040 – Noppensystem)

erfüllt die folgenden Normen und Vorschriften:

Wärmedämmung mit RϒD = 0,75 m² K/W, Art und Anwendung gemäß

DIN V 4108-10: DES sg, DIN 4109 Trittschallschutz mit 28 dB, Baustoffklasse

B2, gemäß DIN 4102 T1 bzw. DIN 4725. DIN 18560 Vermeidung

von Schall- und Feuchtebrücken durch Tiefziehfolientechnik mit zweiseitiger

Überlappung. Die Noppensystemplatte ist sowohl für

Zement als auch hervorragend für Fließestrich geeignet. Die Verlegung des

Heizrohres in der Dimension 14 x 2 oder 17 x 2 mm ist in 6 rechtwinkeligen

VA mit 60 mm sowie 5 diagonalen (45 Grad Verlegung) VA mit 85 mm

möglich. Die mit Hinterschnitten versehene Tiefziehfolie der voll ausgeschäumten

Rohrhaltenoppen gewährleistet eine optimale Fixierung des

Heizrohres, sowohl auf der Geraden als auch im Bogenbereich. Auf einen

Meter Heizrohrlänge gewährleistet die Noppensystemplatte 13-20

Heizrohr-Fixierungspunkte je nach Verlegerichtung (90°). Die

Noppensystemplatte erfüllt auch hinsichtlich Umweltschutz höchste

Anforderungen, da sie FCKW-frei hergestellt wird.

Format: 1440 x 840 mm Nutzfl äche

Wärmeleitgruppe: WLG040

Wärmedurchlaßwiderstand: 0,75 m2 K/W

Verkehrslast: 5 kN/m2

Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB

Paketinhalt: 9,6 m2 (8 Platten)

1 m2 Lieferung Montage

(kleinste Liefermenge Paket wie angegeben)

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Multiset UNI 30-2

für Noppen-Systemplatte UNI 30-2

Set einsetzbar als Türdurchgangselement, Verteilerplatte

inklusive Unterdämmung

Bestehend aus:

• 8 Stk. Türdurchgangselemente 90°

• 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm

• 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 30 mm

1 Stck. Lieferung Montage

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Multiset UNI 11

für Noppen-Systemplatte UNI 11

Set einsetzbar als Türdurchgangselement, Verteilerplatte

inklusive Unterdämmung

Bestehend aus:

• 8 Stk. Türdurchgangselemente 90°

• 1 Stk. Folienelement glatt Abm.: 1000 x 500 mm

• 2 Stk. EPS-Unterdämmungen Abm.: 1000 x 500 x 11 mm

1 Stck. Lieferung Montage

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Verbindungselement UNI 90°

für Noppen-Systemplatten 30-2 und 11

Noppenfolie ohne Wärmedämmung einsetzbar als Verbindungselement

für stumpfe Noppenplattenverbindungen.

• Format: ca. 950 x 100 mm

• Ausführung 90°

• 6 Stk. Paketinhalt

1 Stck. Lieferung Montage

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Noppenfolienplatte light

1440 x 840 mm, für 14 - 17er Rohr

Verp.-Einheit: 16,8 m2

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Noppenfolienplatte light - Türdurchgangselement

Verp.-Einheit: 10 Stk

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Noppenfolienplatte light - Verbindungselement

Verp.-Einheit: 10 Stk

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Noppenfolienplatte light - Niederhaltedübel

Verp.-Einheit: 70 Stk

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Noppensystem PE-Rundprofi l

ø18 mm für Randdämmstreifen/Fugenprofi l

PE-Rundprofi l mit 18 mm Durchmesser. Einsatzbereich bei Noppen-

Systemplatte im Kombinierten Einsatz mit Fließestrich zur Abdichtung

im Bereich des Randdämmstreifens. Außerdem als Abdichtprofi l im

Einsatz der Noppen-Systemplatte in Kombination mit dem

Dehnfugenprofil.

Verp.-Einheit: Beutel 100 lfm

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

Fugenschutzschlauch

in Verbindung mit der System-Noppenplatte

zur Entkoppelung der Verbindung – Rohr zu Estrich – im Bereich der

Dehnfugeneinbringung.

Wandstärke 2 mm

Verp.-Einheit: Karton á 10 Ifm

für Heizrohr 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

HEIZROHR PEXCELLENT

Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xcellent) mit

Diffusionssperre - sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und

überwacht nach DIN 4726, DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V366

Ring 200 m, Heizrohr 14x2

Ring 600 m, Heizrohr 14x2

Ring 200 m, Heizrohr 17x2

Ring 600 m, Heizrohr 17x2

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge:

MEHRSCHICHTVERBUNDROHR

Mehrschichtverbundrohr, dunkelgrau, Fußbodenheizungsrohr, sauerstoffdicht, nach DIN 4726, Wandstärke und Außendurchmesser-Prüfung, Außen- und Innendurchmesser, sowie Wandstärke 100% inlinegeprüft

Ring 200 m, Rohr 16x2

Ring 400 m, Rohr 16x2

Produkt: Noppensystem

Fabrikat:

Menge: