AUSSCHREIBUNGSTEXTE TROCKENSYSTEM ÖKO

Warmwasser-Fußbodenheizung - System ÖKO

ÖKO ist eine universelle Warmwasser-Fußbodenheizung nach DIN EN 1264, die als Trockenbau- und als Estrichsystem in Bauart B nach DIN 18560 ausgeführt werden kann.

Die individuelle Leistungsanpassung ist möglich durch Aufnahme des Systemrohres in die Heizelemente mit  Verlegeabständen von 12,5 cm oder 25 cm. Die Befestigung und Fixierung des Systemrohres erfolgt durch die speziell geformten Rohrrillen (Omega-Form) der werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen. Fußbodenoberflächentemperaturen im wärmephysiologisch zugelassenen Bereich, zur Aufnahme von Oberböden mit einem max. Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 m²K/W.

ÖKO Heiz-, Kopf- und Randelemente:

Heiz- Kopf- und Randelemente aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa).

Heizelemente Aufenthaltszone AZ und Randzone RZ als gerade Heizelemente sowie Kopfelemente K/AZ ALU und K/RZ ALU als Bogenelemente mit bereits werksseitig aufkaschierten Aluminiumleitblechen; mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung; Omega-geformte Rillen zur Aufnahme und Fixierung des Systemrohres; mit integrierten Schnittkanten zwischen den Blechen zum einfachen und schnellen Ablängen. Aufenthaltszone (AZ) – Länge teilbar in 25, 50, 75 oder 100 cm, Breite teilbar in 25 cm; Randzone (RZ)– Länge teilbar in 25, 50, 75 oder 100 cm, Breite teilbar in 12,5, 25 oder 37,5 cm.

Kopfelemente K/RZ und K/AZ ohne Aluminiumleitblech als Bogenelemente für Verlegearten Rand- und Aufenthaltszone bzw. Kopfelemente K/BG als Bogenelemente für den Übergang zwischen Rand- und Aufenthaltszone jeweils inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des - Systemrohres.

Bogenelement 90° und Zuleitungselement ZL als vorgefertigtes Systemzubehör für die zügige Erstellung von Zuleitungsbahnen ohne weitere manuelle Bearbeitung inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des -Systemrohres.

Randelement RA als Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw. in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern.

Randdämmstreifen ÖKO

ÖKOlogischer Trennstreifen für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen nach DIN 18560 und DIN EN 1264.

Rahmenhölzer RH und RD

zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten Bereichen inkl. Trittschallschutz.

Lastverteilblech Stahl

zur zusätzlichen Lastverteilung auf Randelementen vor dem Heizkreisverteiler.

Strongboard FL für Fliesen/Laminat

als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte für die Aufnahme eines Fliesen oder Laminatbodenbelags aus Aluminium kaschiertem Polyester-Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat-Basis.

Fugenklebeband Strongboard

zum Abkleben der Plattenstöße bei der Verlegung eines Fliesenbelags auf Strongboard FL.

Ultrabond Fix

zur Fixierung von Strongboard zur Erstellung des Verbunds bei der Verlegung eines Fliesenbelags.

Für den Einbau des Systems ÖKO muss der Untergrund den erhöhten Anforderungen der DIN 18202 Tabelle 2 Zeile 4 entsprechen. Die Maßnahmen nach DIN 18195 müssen –soweit erforderlich- vor Einbau des Systems durchgeführt worden sein.

|  | ÖKO Heizelement Aufenthaltszone AZ (VA = 250mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aufenthaltszonenelementen in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1,mit integrierten Schnittkanten zwischen den Blechen zum einfachen und schnellen Ablängen als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des - Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Verlegeabstand 25 cm. Typ: Aufenthaltszone AZ (VA = 250 mm) Fabrikat: Menge: |  |  |  |
|  | ÖKO Heizelement Randzone RZ (VA = 125mm) |  |  |  |
|  | Randzonenelementen in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1,mit integrierten Schnittkanten zwischen den Blechen zum einfachen und schnellen Ablängen als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des - Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Verlegeabstand 12,5 cm. Typ: Randzone RZ (VA = 125 mm) Fabrikat: Menge: |  |  |  |
|  | ÖKO Kopfelement Aufenthaltszone mit Aluminium K/AZ Alu |  |  |  |
|  | Kopfelemente Aufenthaltszone in 250 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. Dient als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des - Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Verlegeabstand 25 cm. Typ: Kopfelement K/AZ Alu Fabrikat: Menge: |  |  |  |
|  | ÖKO Kopfelement Aufenthaltszone ohne AluminiumK/AZ |  |  |  |
|  | Kopfelemente Aufenthaltszone in 250 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des - Systemrohres Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Verlegeabstand 25 cm. Typ: Kopfelement K/AZ Fabrikat: Menge: ÖKO Kopfelement Randzone mit Aluminium K/RZ Alu Kopfelemente Randzone in 250 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. Dient als Trägermaterial für das bereits werksseitig vollflächig aufkaschierte Aluminium-Wärmeleitblech aus AL-995 mit hoher Wärmeleitfähigkeit und vollflächiger Wärmequerverteilung inkl. Omega- geformter Rohrkanälen zur Aufnahme und Fixierung des - Systemrohres. Keine scharfkantigen Blechenden im Bereich der Rohrkanäle durch werksseitig abgerundete Blechkanten im Rohrkanal (Sicherheitsumbördelung), um das Systemrohr dauerhaft zu schützen. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Verlegeabstand 12,5 cm. Typ: Kopfelement K/RZ Alu Fabrikat: Menge: ÖKO Kopfelement Randzone ohne Aluminium K/RZ Kopfelemente Randzone in 250 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Bogenelement zum einfachen Richtungswechsel bei der Verlegung. inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des - Systemrohres Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Verlegeabstand 12,5 cm. Typ: Kopfelement K/RZ Fabrikat: Menge: ÖKO Übergangselement K/BG Übergangselement in 250 mm Länge, B= 375 mm, D= 30 mm aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Bogenelement für den Übergang von Rand- auf Aufenthaltszone und umgekehrt, inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des - Systemrohres. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Typ: Kopfelement K/BG Fabrikat: Menge: ÖKO Bogenelement 90° Bogenelement in 250 mm Länge, B= 250 mm, D= 30 mm aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. als vorgefertigtes Systemzubehör für die zügige Erstellung von Zuleitungsbahnen ohne weitere manuelle Bearbeitung inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des - Systemrohres. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Typ: Bogen 90° Fabrikat: Menge: ÖKO Zuleitungselement ZL° Gerades Zuleitungselement in 1000 mm Länge, B= 125 mm, D= 30 mm aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. als vorgefertigtes Systemzubehör für die zügige Erstellung von Zuleitungsbahnen ohne weitere manuelle Bearbeitung inkl. vorgeformter Rille für die Aufnahme des - Systemrohres. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Typ: Zuleitungselement ZL Fabrikat: Menge: ÖKO Randelement RA Randelement in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw. in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Typ: Randelement RA Fabrikat: Menge: ÖKO Randelement RA Randelement in 1000 mm Länge, B= 500 mm, D = 30 mm, aus Holzfaserdämmung WLG 040 (≥140 kPa), hergestellt nach DIN 68755 und geprüft nach DIN 18165 T1. Ausgleichs- und Randelement für die Verlegung in unbeheizten Bereichen bzw. in Bereichen mit individuellen Rohrführungen, z.B. vor Heizkreisverteilern. Druckspannung: ≥140 kPa bei 10% Stauchung nach DIN EN 826 Dampfdiffusionsfaktor: 5 R-Wert: 0,75 m²K/W Typ: Randelement RA Fabrikat: Menge: ÖKO Randdämmstreifen140/10 Randdämmstreifen in 140 mm Höhe, 10mm stark auf Rollen a 25 m, ohne Lasche, für die normgerechte Trennung des Heizestrichs von angrenzenden Bauteilen aus doppellagigem Wellsystem mit Wachsbeschichtung. Typ: Randdämmstreifen ÖKO Fabrikat: Menge: Rahmenholz RH 1000 x 45 x 30 mm Rahmenholz mit integriertem Trittschallschutz, in 1000 mm Länge, B= 45 mm, D= 30 mm aus 22 mm MDF- Leisten (medium density fiberboard) und 8 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Randbereich, Türdurchgängen und stark belasteten Bereichen. Typ: Rahmenholz RH Fabrikat: Menge: Rahmenholz RD 250 x 45 x 30 mm Rahmenholz mit Rohrdurchgang und integriertem Trittschallschutz in 250 mm Länge, B= 45 mm, D= 30 mm aus 22 mm MDF- Leisten (medium density fiberboard). und 8 mm Holzfaserdämmplatte. Zur Stabilisierung der Konstruktionen im Türdurchgang mit 2 vorgefertigten Rillen zur Rohrdurchführung in einem Abstand von12,5 cm. Typ: Rahmenholz RD Fabrikat: Menge: Wärmeleitblech Aluminium Wärmeleitblech Aluminium, in 495 mm Länge, B= 242 mm, D= 0,5 mm, aus AL-995 als zusätzliche Wärmeverteilung für Kopfelemente und Randplatten mit Anbindeleitungen. Typ: Wärmeleitblech Aluminium Fabrikat: Menge: Lastverteilblech Stahl Lastverteilblech Stahl, in 800 mm Länge, B= 200 mm, D= 1 mm, aus Stahl zur zusätzlichen Lastverteilung über Rohrtrassen, vordem Heizkreisverteiler und stark beanspruchten Bereichen. Typ: Lastverteilblech Stahl Fabrikat: Menge: Ultrabond Fix 5 kg Eimer Ultrabond Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige Dichte: ca. 1,07 g/cm3 Festkörpergehalt: 71% Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis +35°C Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung. Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610 Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig Typ: Ultrabond Fix 5 kg Eimer Fabrikat: Menge: Ultrabond Fix 10 kg Eimer Ultrabond Fix zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige. Dichte: ca. 1,07 g/cm3 Festkörpergehalt: 71% Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis +35°C Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung. Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610 Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig Typ: Ultrabond Fix 10 kg Eimer Fabrikat: Menge: |  |  |  |

Strongboard für Fliesen/Laminat

Strongboard FL für Fliesen und Laminat in 1150 mm Länge, B= 600 mm, D= 5 mm als gut leitende Lastverteil- und Entkopplungsplatte aus Aluminium kaschiertem Polyester- Vlies und thermoplastischem Bindemittel auf Styrolacrylat- Basis mit hoher Reiß- und Druckfestigkeit für die Aufnahme von Fliesenbelägen (max. Fliesenformat 600 mm x 400 mm) im Butteringfloatingverfahren oder zur Aufnahme von Laminat (schwimmend).

Flächengewicht: 5,2 kg/qm +/- 5%

Druckfestigkeit: 25 N/mm²

Biegefestigkeit: 5 N/mm²

Reißfestigkeit: 6,7 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit: 0,2 W/mK

Feuchtigkeitsbeständig: fäulnissicher

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: ca. 30 µ

Längenausdehnungskoeffizient: 2,75 x 10(exp -5) 1/K

Dickenzunahme bei Temperatureinwirkung(100h,80 Grad C): kleiner 0,3

Dickenzunahme bei Wassereinwirkung(80h,23 Grad C): kleiner 0,5

Baustoffklasse: B2

Anwendungsbereich: I0nnen

Typ: Strongboard FL

Fabrikat:

Menge:

Fugenklebeband für Strongboard FL 12 m

Strongboard Fugenklebeband in 12 m Länge, B= 140 mm für Fliesen zum Abkleben der Plattenstöße.

Rolle á 12m

Typ: Fugenklebeband für Strongboard FL 12 m

Fabrikat:

Menge: