Ausschreibungstext iVECTOR

Der iVECTOR ist der Erste in der neuen Generation intelligenter Gebläsekonvektoren.

Er wurde speziell konzipiert, um all die Vorteile des Gebläsekonvektors mit einer

Reihe von neuen Produkteigenschaften, die durch unsere neueste energieeffiziente

Heizungstechnologie möglich wurde, zu kombinieren.

2-Rohr-Modell

Eine Anlage mit 2-Rohr-iVECTORS wird üblicherweise entweder zum Heizen oder

zum Kühlen verwendet. Für die Beheizung sind die in der Anlage eingesetzten iVECTORS einfach an die Wärmequelle, wie zum Beispiel an den Heizkessel oder die Wärmepumpe, anzuschließen, und für den Kühlbetrieb müssen sie an einen Kühler angeschlossen werden.

4-Rohr-Modell

Das Modell 4-Rohr-iVECTOR hat zwei Rohre zum Anschluss an die Wärmequelle und zwei Rohre zum Anschluss an den Kühler. Dieses Merkmal macht es möglich, den Wohnkomfort innerhalb eines Gebäudes ganz entschieden zu verbessern, wobei der iVECTOR gleichzeitig sowohl für die Heizung als auch Kühlung in verschiedenen Teilen desselben Gebäudes verwendet werden kann – was äußerst vorteilhaft ist, wenn ein Teil des Gebäudes im Schatten liegt und ein anderer zur selben Zeit in der Sonne, sprich, ein Teil nach Norden ausgerichtet ist und der andere Teil nach Süden.

Der Hauptunterschied zwischen dem 2-Rohr und 4-Rohr-iVECTOR ist, dass der

4-Rohr-iVECTOR 2 Wärmetauscher besitzt, einen für die Heizung und einen für die

Kühlung.

iVECTOR wird gemäß den Anforderungen der BS EN ISO 9001 hergestellt. Der Fertigungsstandort ist gemäß dem Umweltstandard BS EN ISO 14001 zertifiziert. Alle Produkte werden auf die Einhaltung der europäischen Sicherheitsstandards hin getestet und tragen die CE-Kennzeichnung sowie allenfalls auch nationale Zulassungskennzeichnungen.

Leistung

Die Wärmeleistung wurde gemäß BS 4856, Teil 1 für Heizungen und Teil 2 für Kühlgeräte getestet. Der Lärmpegel wurde unabhängig von ISO 3741-zertifizierten Klangforschungslaboratorien getestet.

Farbe

Der iVECTOR wird in  RAL 9016 ausgeliefert

Verpackung

iVECTOR ist in einem robusten Kartonschachten verpackt, die eigens dafür entworfen wurde, das Produkt in einwandfreiem Zustand bis zu Ihnen zu transportieren.

iVECTOR Wasseranschlüsse

Die Wasseranschlüsse (3/4“ I.G.) befinden sich auf der linken Seite. Die Rohrleitungen der Anlage können von unten oder von der Rückseite her an das Gerät angeschlossen werden.

Alle iVECTOR Modelle benötigen eine Stromversorgung mit 100-230V - 50Hz und einer 3A-Sicherung.

Zubehör:

Ventil-Set

Kondensatpumpen-Set