FLACHHEIZKÖRPER Modernisierung

aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur, ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen (bei Type 21 KS, 22 K und 33 K), das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien mittels Dekorclips (in RAL 9016), leistungsgeprüft nach DIN EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001/9002, bzw. dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie). Max. Betriebsüberdruck 10 bar, bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur 110 °C.

BH 554 mm …….. Nabenabstand 500 mm

BH 954 mm …….. Nabenabstand 900 mm

Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G.

Typ:

Bauhöhe [mm]:

Baulänge [mm]:

Watt:

Stück: